Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Проект

Муниципальный  контракт

№ 305/2010 от 01.10.2010

Генеральный план Ницинского сельского поселения

# Часть 1.Положение о территориальном планировании

| Директор института | А.В.Долгов |
| --- | --- |
| Главный градостроитель Начальник отдела | Г.В. Мазаев Н.Н. Титова |

Екатеринбург, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Часть1. Положение о территориальном планировании Ницинского сельского поселения

Стр.

Введение…………………………………………………………………………

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования………………..

Глава 1.Общие данные…………………………………………………

Глава 2. Цели  и задачи генерального плана…………………………

Глава 3. Развитие  экономики и демографии………………………..

Раздел 2.  Мероприятия по территориальному планированию………….…

Глава 4. Общие направления развития  планировочной организации

и функционального зонирования территории………………………..

Глава 5.Развитие   жилых зон………………………………………….

Глава 6. Развитие зон социальной  инфраструктуры…………………

Глава 7. Развитие производственных  зон…..………………………

Глава 8. Сохранение  историко-культурного и природного наследия………………………………………………………………….

Глава 9. Инженерная  подготовка и  благоустройство……………….

Глава 10. Зоны  с особыми условиями использования

территорий……………………………………………………… .. …..

Глава 11.  Развитие транспортной инфраструктуры…………………

Глава 12. Развитие инженерной инфраструктуры………....................

Глава 13. Охрана окружающей среды и санитарная очистка ……….

Глава 14.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера……………………..

Глава 15.Изменение границ населенных пунктов и других

категорий  земель……………………………………………………….

Глава 16. Перечень объектов капитального строительства

местного значения……………………………………………………….

Глава 17.Технико-экономические показатели…………………………

Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Проект

Муниципальный  контракт

№ 825 от  27.12.2006

Генеральный план Ницинского сельского поселения

# Часть 2. Схемы территориального планирования

Екатеринбург, 2011

Исполнители

| Должность | Роспись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта Главный специалист по градостроительству |  | Н.В.Доронина Ю.Н.Двоеглазов |
| Архитектурная группа |  | М.В.Шестакова А.А.Редько Ю.А. Шадрина |
| Экономика |  | З.А.Беляева |
| Транспорт |  | В.А.Гуляев |
| Инженерная подготовка |  | А.А.Редько |
| Экология |  | В.Н.Сидоров |
| Инженерные сети |  | М.Е.Тепилина |
| Раздел ГО и ЧС |  | Н.В.Доронина |

Часть 2. Схемы территориального планирования

Ницинского сельского поселения

| Наименование схемы | Шифр и номер Г-7/2010-66-ГП | Кол-во листов | Гриф секретности, Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Схема положения поселения в системе прилегающих территорий. М 1:200 000 | Лист 1 | 1 |  |
| 2. Схема существующей планировки, землепользования и планировочных ограничений. М 1:25 000 | Лист 2 | 1 |  |
| 3. Схема генерального плана. М 1:25000 | Лист 3 | 1 |  |
| 4. Схема перераспределения земель. М 1:100 000 | Лист 4 | 1 |  |
| 5. Схема развития транспортной сети. М 1:100 000 | Лист 5 | 1 |  |
| 6. Схема развития инженерных сетей. М 1:100 000 | Лист 6 | 1 |  |
| 7. Схема факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций. М 1:100 000 | Лист 7 | 1 | ДСП инв. № 141 |
| 8. Схема развития планировочной структуры c. Бобровское. М 1:2000 | Лист 8 | 1 |  |
| 9. Схема развития планировочной структуры с. Ницинское. М 1:2000 | Лист 9.1 Лист 9.2 | 2 |  |
| 10. Схема развития планировочной структуры д. Юрты. М 1:2000 | Лист 10 | 1 |  |
| 11. Схема развития планировочной структуры п. Звезда. М 1:2000 | Лист 11 | 1 |  |

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

Глава 1. Общие данные

Генеральный план является муниципальным нормативным правовым актом, определяющим цели и задачи территориального планирования развития сельского поселения, содержит мероприятия по территориальному планированию, является основанием для разработки градостроительного зонирования территорий и документации по планировке территорий.

Проект генерального плана  Ницинского сельского поселения разработан в рамках выполнения муниципального контракта  № 305/2010 от 01 октября 2010 г., заключенного с администрацией Слободо-Туринского муниципального района в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка генерального плана  Ницинского сельского поселения вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последние годы в стране и в Свердловской области, а также изменением в градостроительном законодательстве Российской Федерации.

Основанием для выполнения работы являются: Постановление Главы Администрации Слободо-Туринского муниципального района  от 11.03. 2010 г. № 45  «О подготовке комплексного проекта градостроительного развития Слободо-Туринского муниципального района».

Проект разрабатывался при участии администрации Ницинского сельского поселения.

Генеральный план разработан с учетом:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

2) Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

3) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
       5) Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

6) постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. №  178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

7) закона Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

8) закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

9) закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

10) закона Свердловской области от 12 октября 2004 г. № 80-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования город Полевской и наделении его статусом городского округа»;

11) постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

12) постановления Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

13) постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

14) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы»»;

15) постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. марта № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

Основными исходными данными для работы послужили данные, полученные от Министерств Свердловской области, администрации и хозяйственных организаций Слободо-Туринского муниципального района и Ницинского сельского поселения.

При разработке использовались  целевые программы  и ранее выполненная градостроительная документация:

1. Схема территориального планирования Свердловской области (  ОАО   «Уралгражданпроект», 2007 год (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000–ПП)).

2. Программа демографического развития Слободо-Туринского муниципального района на период до 2025 года («Уральская семья»).

3. Прогноз социально-экономического развития  Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района на 2011-2013 гг.

4. Стратегия социально-экономического развития Слободо-Туринского муниципального района на период до 2020 года.

5. Проект районной планировки Слободо-Туринского района (институт «Свердловскгражданпроект», 1985г.).

6.  Генеральная схема газоснабжения Свердловской области. Этап 6. Том 2.      Книга «Схема газоснабжения Слободо-Туринского муниципального района», 2008 г.

7.  Схема внутрихозяйственной планировки  совхоза  «Ницинский» на 1990 г. Слободо-Туринского района Свердловской области («Уральский промстройНИИпроект», 1985 г.).

8. Проект планировки и застройки с.Ницинское  Слободо-Туринского района Свердловской области («Уралгипросельхозстрой», 1983г.).

9. Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки с. Бобровское – усадьба отделения совхоза «Ницинский» Слободо-Туринского района Свердловской области («Уралагропромпроект», 1987 г.).

Проект генерального плана Ницинского сельского поселения выполнен на топографической подоснове М 1:25 000 с использованием данных:

-цифровой топографической карты М 1:10 000;

-цифровых топографических карт на населенные пункты М 1:2 000;

-кадастровых планов территории Ницинского сельского поселения, предоставленных ФГУ «Земельная кадастровая палата по Свердловской области».

Глава 2.  Цели и задачи генерального плана

Целью  разработки  проекта генерального плана – является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения, в целях обеспечения устойчивого развития поселения.

Устойчивое развитие территории поселения, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Подготовка Генерального плана направлена на:

1) создание единого экономического и градостроительного пространства территории сельского поселения, правовой базы для осуществления градостроительной деятельности;

2) сохранение исторической, ландшафтной градостроительной среды с учетом зон охраны объектов культурного наследия, вновь создаваемых особо охраняемых территорий федерального и регионального значения;

3) обоснованность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности;

4) выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, объектов культурного наследия, границ земельных участков, предназначенных для строительства;

5) подготовку мероприятий по очередности и режиму освоения новых территорий, определения и повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения, увеличения налогооблагаемой базы;

6) повышение инвестиционной и предпринимательской активности на рынках недвижимости и строительной продукции;

7) увеличение обеспеченности населения жильем, объектами социальной,  коммунальной и транспортной инфраструктур.

Основными задачами генерального плана являются:

- определение развития функционально-планировочной структуры территории поселения;

- развитие жилых зон;

- развитие общественных центров и системы культурно-бытового обслуживания;

- развитие производственных территорий;

- организация зон специального назначения: кладбищ, полигона твердых бытовых отходов, биологических отходов;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие зон отдыха и рекреации;

- охрана окружающей среды;

- обеспечение безопасности;

- охрана историко-культурного наследия;

- определение перспективного использования земель в соответствии с

принадлежностью к различным категориям земель;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

Сроки  действия генерального плана:

- расчетный срок   - до 2030 год;

- 1 очереди             - 2020 год;

- исходные данные  -  2010 год.

Глава 3.Развитие  экономики и демографии

Общие сведения

Ницинское сельское поселение входит в состав Слободо-Туринского муниципального района и расположено в западной его части.

Границы Ницинского сельского поселения определяются   Законом Свердловской области  №  85-ОЗ от 12.07.2007г. « О границах МО, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями от 4.02, 9.07. 2008 г., 15.06.2009 г.).

Ницинское сельское поселение  граничит:   с  западной стороны – с Байкаловским муниципальным районом, с восточной стороны – с Слободо-Туринским и Усть-Ницинским сельскими поселениями, с северной стороны – с Сладковским сельским поселением ( схема 1).

Общая площадь поселения составляет – 328,11 кв.км.  Население составляет - 1,7 тыс. человек, проживающих в 4 сельских населенных пунктах, объединенных в 2 территориальных отделения: Ницинское ( С. Ницинское, д.Юрты, д.Звезда), Бобровское ( с. Бобровское).

Административным центром сельского поселения является село Ницинское.

Экономика

Основное направление экономики – сельское хозяйство.

Анализ структуры экономики поселения показывает, что  существенную долю в производстве товаров и услуг населению занимает сельское хозяйство и торговля. На территории  поселения находится одно из крупных сельскохозяйственных предприятий района ООО «Агрофирма «Ницинская», где  валовое производство продукции за 2009 год составил  74758 тыс. руб. или на 1 работника 447,748 тыс. руб., что на 111% выше чем в 2008 году.

На территории поселения в настоящее время работает 12 организаций, из них 5 организаций муниципальной формы собственности, и 1 муниципальное унитарное предприятие; 15 единиц субъектов малого предпринимательства. В 5 сельскохозяйственных организаций (крестьянские  хозяйства) деятельность временно приостановлена. Увеличения  количества организаций  не  наблюдается, а остается на уровне ( таблица 1).

Объем инвестиций в основной капитал  за 2009 год  составил 29,6 млн.руб.и увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом. Это  в основном инвестиции  сельскохозяйственного производства ООО «Агрофирма «Ницинская». Доля инвестиций организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования составил 3,5%.

Предприятия и организации Ницинского поселения:

- ООО Агрофирма «Ницинская» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в с. Ницинское. Производственные здания: зернокомплекс, склады, автогаражи. Численность работающих - 170 человека. Гаражи агрофирмы размещается в с. Бобровское, д. Юрты, п. Звезда.

- Ницинское потребительское общество, численность работающих – 10 человек.

- МУП «Ницинское ЖКХ» занимается обслуживанием жилищного фонда поселения, расположено в с. Ницинское. Численность работающих – 24 человека. Производственные здания - котельная, гаражи.

Специализация ООО Агрофирма «Ницинская» – производство молока. Объём товарной продукции за 2009 г. – 57477 тыс. рублей, на расчётный срок планируется увеличение до 70000 руб. Основные виды продукции: молоко – 3480 тонн, зерно -  309 тонн, мясо – 127 тонн. На расчётный срок планируется увеличение производства молока до 4500 тонн, уменьшение производства зерна до 50 тонн, мяса до 108 тонн. Планируется увеличение численности работающих до 200 чел на расчётный срок.

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории поселения организовано в 2006 году, предприятие убыточное и тенденции к прибыли  не наблюдается.

На территории поселения зарегистрировано 83 субъекта малого предпринимательства, из них малых предприятий 19, индивидуальных предпринимателей 64, в том числе 5 фермерских хозяйств.

Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях и в учреждениях сельского поселения.

Таблица 1

| Наименование, ведомственное подчинение | Населенный пункт | Численность работающих, человек |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО Агрофирма «Ницинская» | с. Ницинское | 170 |
| 2. Ницинское потребительское общество | с. Ницинское | 10 |
| 3. МУП «Ницинское ЖКХ» | с. Ницинское | 24 |
| 4. МУК Кицинский КДЦ» | с. Ницинское | 21 |
| 5. МОУ «Ницинская СОШ» | с. Ницинское | 33 |
| 6. МДОУ «Ницинский детский сад» «Колосок» | с. Ницинское | 15 |
| 7. Ницинская ОВП | с. Ницинское | 7 |
| 8. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Бобровская начальная школа – детский сад» | с. Бобровское | 12 |
| 9. ФАП | с. Бобровское | 1 |
| 10. ФАП | п. Звезда | 2 |
| 11. МДОУ «Звездинский детский сад» | п. Звезда | 8 |
| 12. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юртовская начальная школа – детский сад» | д. Юрты | 10 |
| 13. ФАП | д. Юрты | 2 |
| 14. Предприятия торговли | с. Ницинское с. Бобровское | 16 |
| Итого занято |  | 331 |

Развитие экономики поселения должно идти по пути:

- развития  сельскохозяйственного комплекса за счет развития растениеводства,  животноводства, переработки сельхозпродукции, на основе вовлечения пустующих сельскохозяйственных земель в хозяйственную деятельность, укрепления существующих и создания новых фермерских хозяйств, молочно-товарных ферм, предприятий по переработке сельхозпродукции, предприятий по механизации;

- развития сферы жилищно-коммунального хозяйства;

- развития сферы услуг, отдыха и туризма.

Генеральный план должен создать условия, определить территориальные резервы для развития экономики поселения, определить резервы для развития агропромышленного комплекса, создать условия для повышения инвестиционной активности на территории.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация  характеризуется естественной убылью. Численность активного населения составляет 775 человек, из них в экономике поселения 379 человек, или 48,9 % от экономически активного населения, 264 человека работают в других населенных пунктах. Анализ  структуры занятых в экономике показывает, что  в производственном секторе работает 54,6 %, это в основном  работники сельскохозяйственного производства, так  как градообразующее предприятие на поселении ООО «Агрофирма «Ницинская», в непроизводственной сфере работает 29,1%, в торговле  - 7,3% Удельный вес в предприятиях муниципальной формы собственности составляет  9 %. Численность незанятых в трудовой деятельности составила 164 человека.(20%) от  численности экономически активного населения.   В 2009 году по данным службы занятости официально зарегистрированных безработных 25 человек, что составляет 3,23% . В прогнозе учтены тенденции к сокращению численности безработных и уровень официально зарегистрированной безработицы  снизится до 1,4%.

Численность населения Ницинского сельского поселения.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям | 01.01.01989г., человек | 01.01.2009г., человек | 01.01.2011 г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ницинское сельское поселение | 2029 | 1696 | 1704 |
|  | Ницинское территориальное отделение | 1689 | 1390 | 1430 |
|  | с. Ницинское | 1208 | 927 | 984 |
|  | д. Юрты | 170 | 189 | 190 |
|  | п. Звезда | 311 | 274 | 256 |
|  | Бобровское территориальное отделение | 340 | 306 | 274 |
|  | с. Бобровское | 340 | 306 | 274 |

#### Динамика численности населения Ницинского сельского поселения

(человек на начало года)

Таблица 3

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост, человек | Механический прирост, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. | 1679 1690 1699 1671 1704 | -6 -3 +11 -8 | +34 +14 -2 -20 |

Прогноз численности населения проведён в целом по Слободо – Туринскому району, с учётом демографических показателей по имеющимся населённым пунктам и экономики поселения и каждого населённого пункта. Прогноз численности населения выполнен в двух вариантах: инерционный и инновационный. Расчёт выполнен в соответствии с темпами естественного прироста (убыли), определёнными в программе «Уральская семья» Слободо-Туринского муниципального района. Численность населения на 2020 год совпадает, на 2030год прогноз проведён пролонгированием тенденций, определённых в Программе «Уральская семья».

Прогноз численности населения Ницинского поселения (человек).

(инерционный вариант)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01. 1989г. | 01.01. 2009г. | 01.01. 2009г.* | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ницинское сельское поселение | 2029 | 1696 | 1704 | 1665 | 1615 |
|  | Ницинское территориальное отделение | 1689 | 1390 | 1430 | 1425 | 1415 |
|  | с. Ницинское | 1208 | 927 | 984 | 990 | 990 |
|  | д. Юрты | 170 | 189 | 190 | 185 | 180 |
|  | п. Звезда | 311 | 274 | 256 | 250 | 245 |
|  | Бобровское территориальное отделение | 340 | 306 | 274 | 240 | 240 |
|  | с. Бобровское | 340 | 306 | 274 | 240 | 240 |

*по данным отдела экономики при администрации района

Прогноз численности населения Ницинского поселения (человек).

(инновационный вариант)

Таблица 5

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01. 1989г. | 01.01. 2009г. | 01.01. 2009г.* | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ницинское сельское поселение | 2029 | 1696 | 1704 | 1715 | 1820 |
|  | Ницинское территориальное отделение | 1689 | 1390 | 1430 | 1475 | 1550 |
|  | с. Ницинское | 1208 | 927 | 984 | 1040 | 1120 |
|  | д. Юрты | 170 | 189 | 190 | 185 | 180 |
|  | п. Звезда | 311 | 274 | 256 | 250 | 250 |
|  | Бобровское территориальное отделение | 340 | 306 | 274 | 240 | 270 |
|  | с. Бобровское | 340 | 306 | 274 | 240 | 270 |

Население рассмотрено отделом экономики Слободо – Туринского муниципального района, откорректировано по предварительным результатам переписи населения 2010 года и замечаниям Глав поселений. В нижеследующей таблице приведено  население на проектные периоды, откорректированное по замечаниям и согласованное Администрацией района.

Прогноз численности населения Ницинского сельского поселения (человек).

Таблица 6

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01. 1989г. | 01.01. 2009г.* | 01.01. 2011г.* | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ницинское сельское поселение | 2029 | 1704 | 1450 | 1400 | 1500 |
|  | Ницинское территориальное отделение | 1689 | 1430 | 1236 | 1197 | 1300 |
|  | с. Ницинское | 1208 | 984 | 831 | 801 | 900 |
|  | д. Юрты | 170 | 190 | 190 | 185 | 190 |
|  | п. Звезда | 311 | 256 | 215 | 211 | 210 |
|  | Бобровское территориальное отделение | 340 | 274 | 214 | 203 | 200 |
|  | с. Бобровское | 340 | 274 | 214 | 203 | 200 |

*по данным отдела экономики при администрации района

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию

Глава4.Общие направления развития  планировочной организации и

функционального зонирования территории

Ницинское сельское поселение входит в состав Слободо-Туринского муниципального района, который расположен  в юго-восточной части  Свердловской области, в долине реки Тура и ее притока реки Ница, входит в  Восточный управленческий округ Свердловской области ( схема 1).

На территории   Слободо-Туринского   муниципального  района  образованы 4 сельских поселения: Слободо-Туринское, Усть-Ницинское, Сладковское и Ницинское.

В соответствии с административными границами Ницинское сельское поселение  занимает западную часть территории района, площадью – 32811 га,  имеет вытянутую форму, длиной - 36 км, шириной – 9 км.

Автомобильная дорога регионального значения Байкалово-Туринская Слобода-Туринск связывает Слободо-Туринский муниципальный район с сетью федеральных автомобильных дорог.

По своему экономико-географическому положению Слободо-Туринский муниципальный район входит в Ирбитскую систему расселения. Ирбитская система формируется к северо-востоку от Екатеринбургской агломерации на диагональной планировочной оси, ориентированной на Ханты-Мансийск.  В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования территория Слободо-Туринского муниципального района перспективна для  развития сельского и лесного хозяйства, размещения ООПТ и туристско-рекреационной деятельности.

Существующая система расселения Слободо-Туринского района сложилась на основе исторического освоения Зауралья, вдоль рек Тура, Ница и их притоков. В прошлом заселение района было более плотным, до настоящего времени сохранилось только половина населенных пунктов.

Сложившаяся  планировочная структура района определяется:

- положением в системе области: район удален от крупных индустриальных центров и транспортных  магистралей общегосударственного значения, расположением на стыке аграрно-промышленных и лесохозяйственных районов области;

-   природными условиями: наличием земель с плодородными почвами, обширными лесными массивами,  развитой гидрографической сетью; значительными по площади заболоченными  территориями; отсутствием крупных залежей полезных ископаемых;

- сложившейся специализацией района как сельскохозяйственного;

- хорошо развитой транспортной инфраструктурой.

Задачами развития системы расселения и планировочной структуры района и поселений является:

- стимулирование развития центров местной системы расселения, административного центра района – села Слобода-Туринская и центров поселений;

- упорядочение транспортной сети района и обеспечение надежных транспортных связей между всеми населенными пунктами;

-  улучшения социальных и экономических условий проживания;

- создание единой системы культурно-бытового обслуживания с включением всех населенных пунктов.

Планировочная структура Слободо-Туринского района формируется тремя типами  элементов:

- точечными (планировочные центры) – существующие наиболее крупные населенные пункты (с.Туринская Слобода, с.Сладковское, с.Ницинское, с.Усть-Ницинское и др.);

- линейными (планировочные оси) – долины рек Тура, Ница и важные инженерные и транспортные магистрали (автодорога областного значения Байкалово - Туринская Слобода – Туринск, основные дороги местного значения;

- зональные (территориальные зоны) – площади с резко выраженными природными и хозяйственными особенностями: зоны сельскохозяйственного производства, природоохранные зоны, зоны распространения крупных торфяных массивов и т.д.

В целом форму планировочной структуры можно охарактеризовать как линейно-лучевую, полицентрическую. Главная планировочная ось района проходит в северо-западном направлении по долине р.Туры, где сформировалась развитая сеть сельских населенных мест, проложены дороги местного и областного значения. Вторая планировочная ось проходит в юго-западном направлении по реке Ница  и дороге областного значения Туринская Слобода – Байкалово.  На пересечении этих осей расположен главный планировочный цент – с. Туринская Слобода.

Планировочная структура

Планировочная структура Ницинского сельского поселения определяется характером организации общей планировочной структуры Слободо-Туринского муниципального района и прилегающих территорий.

Через территорию поселения в его южной части, проходит одна из главных транспортно-планировочных осей района – автодорога  Туринская Слобода- Байкалово, на которой расположено село Бобровское.  От этой оси, в северном направлении от с.Бобровское, проходит главная планировочная ось поселения до д. Звезда ( схема 2).

Функциональное зонирование

Территория поселения характеризуется сложившейся системой функционального зонирования территории и использования земель.

В системе землепользования поселения  выделены следующие функциональные зоны: жилого, общественного, производственного, рекреационного, сельскохозяйственного, специального назначения, а также зоны инженерно-транспортной инфраструктуры и акваторий ( таблица 7,8,9).

Зоны жилого и общественного назначения располагаются в границах населенных пунктов (таблица 9). Зоны производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры - располагаются как в границах, так и вне границ населенных пунктов и сосредоточены вдоль полос расселения, вдоль главных планировочных осей.

На территории  района и поселения наиболее значительными по площади являются зоны лесов и земель сельскохозяйственного назначения. На территории Ницинского поселения в целом площадь лесов ( входящих лесной фонд и расположенных на землях сельскохозяйственного назначения) составляет порядка 192,05 кв.км  или 58%. Земли сельскохозяйственного использования – пашни, луга и сенокосы (расположенные на землях сельхозназначения) составляют 128,30 кв.км2 или 39 %.

Задачами развития функционально-планировочной структуры поселения является разработка взаимосвязанных мероприятий: по повышению связности транспортно-планировочного каркаса расселения, развитию планировочной структуры населенных пунктов, определению зон развития жилых, производственных и рекреационных территорий, обеспечению  требуемого режима планировочных ограничений  при использовании    территорий.

В проекте разработаны мероприятия по развитию планировочной структуры и функционального зонирования территории поселений и каждого населенного пункта.

Проектом предлагается развитие планировочной структуры поселения за счет укрепления и развития транспортно-планировочного каркаса: пробивки новой автодороги местного значения в северном направлении до д. Томилова и в южном направлении - до Зубково Тугулымского муниципального района, а также,  за счет соединения  дорогой территориального значения с. Ницинское  с д. Ивановка,  с  выходом на главную территориальную дорогу Туринская Слобода – Байкалово.  За счет этих мероприятий повыситься связность транспортно-планировочного каркаса, доступность населенных пунктов поселения для районных и межобластных связей (схема 3). Перспективный транспортно-планировочный каркас поселения является основой для определения размещения всех проектируемых объектов и коммуникаций, основой для определения развития и размещения объектов на территории населенных пунктов.

Разработаны предложения по упорядочению и развитию функционально-планировочной структуры населенных пунктов и тяготеющих к ним объектов производственного назначения, к которым относятся все виды объектов инженерно-коммунального назначения. В каждом населенном пункте, или рядом с ним, выделены территории для жилищного строительства, общественных центров, производственных территорий.

Разработка перспективной планировочной структуры и на уровне поселения, и на уровне населенных пунктов произведена с учетом планировочных ограничений: создания нормативных санитарно-защитных зон, соблюдения охраны окружающей среды и обеспечения требований безопасности и т.п.

Основные показатели по перспективному использованию территорий приводятся в таблицах 8 и 9. Характеристика мероприятий по территориальному планированию приводится далее по отдельным составляющим.

Распределение земель Слободо-Туринского района по

функциональным зонам

Таблица 7

| № п/п | Функциональные зоны |  | Современное состояние, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов |  | 3584 | 4075 |
| 2 | Зона лесного фонда |  | 50084 | 50084 |
| 3 | Зона акваторий |  | 4338 | 4338 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 207307 | 206928 |
| 5 | Производственные зоны |  | 566 | 483 |
| 6 | Зона транспорта |  | 577 | 717 |
| 7 | Земли запаса |  | 3132 | 3132 |
|  | Итого территория района: |  | 269588 | 269588 |
|  | В том числе: Особо охраняемые природные территории | 46491 |  | 46491 |

Распределение земель Ницинского сельского поселения по

функциональным зонам

Таблица 8

| № п/п | Функциональные зоны | Современное состояние, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 352 | 404 |
|  | Ницинское | 124 | 168 |
|  | Звезда | 81 | 81 |
|  | Юрты | 29 | 35 |
|  | Бобровское | 118 | 120 |
| 2 | Земли лесного фонда | 524 | 524 |
| 3 | Зона акваторий | 244 | 244 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 31545 | 31470 |
|  | пашни и луга | 12864 | 12789 |
|  | лесные территории | 18681 | 18681 |
| 5 | Производственная зона | 43 | 52 |
| 6 | Зона транспорта | 103 | 117 |
| 7 | Земли запаса |  |  |
|  | Итого территория поселения: | 32811 | 32811 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Особо охраняемые природные территории | 680 | 680 |

Использование территорий сельских населенных пунктов Ницинского сельского поселения

Таблица  9

| с. Ницинское |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах |  | 124.4 | 167.7 |
| 1 | жилая зона |  |  |  |
| 1.1. | зона жилой застройки средней этажности |  | 0.8 | 1.1 |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | 48.8 | 61.6 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 2 | 2.5 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  | 0.5 | 0.5 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  | 1.4 | 1.4 |
| 3 | производственная зона |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  | 0.15 |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  | 3 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети |  | 13.1 | 18.6 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  | 0.35 | 0.35 |
| 6.2. | зона сельских лесов |  | 1.1 | 1.1 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны |  | 56.35 | 77.4 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |  |
| 10 | Особые показатели |  |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  |  | 9.4 |
| п. Звезда |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки |  | 80.7 | 80.7 |
| 1 | жилая зона |  |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | 22.5 | 37.8 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 0.4 | 1 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  | 0.7 | 0.8 |
| 3 | производственная зона |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  | 0.65 | 3.75 |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  | 2.2 | 8.4 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети |  | 7.1 | 8.4 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  | 0.55 | 0.65 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) |  | 45.3 | 19.9 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий (пашни) |  | 1.3 |  |
| 8 | зона специального назначения, в том числе: |  |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |  |
| 10 | Особые показатели |  |  |  |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  |  | 12.6 |
| д. Юрты |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах |  | 27.7 | 35.4 |
| 1 | жилая зона |  |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | 17.5 | 23.7 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 0.1 | 0.2 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  | 0.17 | 0.3 |
| 3 | производственная зона |  |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети |  | 2.4 | 4.7 |
| 6 | рекреационные зона |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  | 0.04 | 0.2 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) |  | 7.49 | 6.3 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |  |
| 10 | Особые показатели |  |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  |  | 5.7 |
| с. Бобровское |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 |  | Общая площадь земель в границах | 119.1 | 120.8 |
| 1 |  | жилая зона |  |  |
| 1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности | 0.3 | 0.3 |
| 1.2. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 27.8 | 44 |
| 2 |  | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. |  | зона многофункциональных общественных центров | 0.9 | 1.3 |
| 2.2. |  | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. |  | зона школьных и дошкольных учреждений |  | 1.6 |
| 3 |  | производственная зона |  |  |
| 4 |  | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 |  | зона транспортной инфраструктуры |  |  |
| 5.1. |  | зона улично-дорожной сети | 10.7 | 12.5 |
| 6 |  | рекреационные зоны |  |  |
| 6.2. |  | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 3 | 3 |
| 6.3. |  | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 68.85 | 50.55 |
| 7 |  | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 |  | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. |  | зона ритуального назначения (кладбища) | 1.95 | 1.95 |
| 9 |  | зона акваторий | 5.6 | 5.6 |
| 10 |  | Особые показатели |  |  |
| 10.1 |  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 10.4 |
| 10.3 |  | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.4 |

Глава 5. Развитие   жилых зон

Жилищный фонд Ницинского сельского поселения по данным отдела «Слободо – Туринского БТИ и РН» на 01.01.2010 г. составил 35,2 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность жилищным фондом одного жителя сельского поселения составила 21,0 м2 (таблица 10). Численность населения Ницинского сельского поселения на 01.01. 2009 г. составила 1,704 тыс. человек.

По формам собственности жилищный фонд характеризуется следующими данными:

- жилищный фонд в государственной и муниципальной собственности – 1,6 тыс. м2 (4,5%);

- жилищный фонд в частной собственности – 33,6  тыс. м2 (95,5%).

Таблица 10

| Показатели | Всего, тыс. м2 общей площади | в том числе |  | Обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этажный | 2этажный |  |
| Ницинское сельское поселение | 35,20 | 33,34 | 1,86 | 21,0 |
| с.Ницинское | 22,11 | 15,38 | 1,63 | 22,5 |
| п.Звезда | 4,41 | 4,41 | - | 17,2 |
| д.Юрты | 3,78 | 3,78 | - | 20,0 |
| с.Бобровское | 4,66 | 4,43 | 0,23 | 17,0 |

В соответствии с формой отчётности «1-Жилфонд» на 01.01.2010 г. ветхий и аварийный жилищный фонд поселения составлял 0,5 тыс. м2 (таблица 11), по данным администрации поселения ветхий жилищный фонд в сельской местности составлял – 1,6 тыс.м2 (таблица 4) общей площади. Каменный и кирпичный жилищный фонд составлял 29,0 % всего жилищного фонда поселения.

Таблица 11

| Показатели | 0-30% | 31%– 65% | более 65% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ницинское сельское поселение | 11,1 | 23,6 | 0,5 | 35,2 |

Таблица 12

| Показатели | Из всего жилищного фонда: кирпичные каменные, из блоков, тыс.кв. м общей площади | Ветхий жилищный фонд (более 75% износа), тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |
| Ницинское сельское поселение | 10,2 | 1,60 |
| с.Ницинское | 8,9 | 0,89 |
| п.Звезда | - | 0,23 |
| д.Юрты | - | 0,08 |
| с.Бобровское | 1,3 | 0,40 |

Обеспеченность существующего жилищного фонда поселения на 01.01.2010 г. отдельными видами благоустройства следующая (форма 1-Жилфонд):

-    водопроводом –     9,1 тыс. м2  (26,0 % от жилищного фонда );

- водоотведением  – 9,1 тыс. м2  (26,0 %);

- центральным отоплением 	– 4,8 тыс. м2  (14,0 %);

-    горячим водоснабжением 	– 7,9 тыс. м2  (22,0 %);

Ввод жилья по годам, кв. м общей площади

Таблица 13

| Сельский населённый пункт | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | План до 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. с. Ницинское | 50 | 25 |  | 232,2 | 187,8 | 183 |  |
| 2. д. Юрты |  |  | 272,1 | 57,7 |  |  |  |
| 3. п. Звезда |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. с. Бобровское |  | 78 | 72,2 |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 50 | 103 | 344,3 | 289,9 | 187,8 | 183,0 | 200 |

Развитие жилищного строительства

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё» развитие жилищного строительства в Свердловской области будет происходить по трем направлениям:

1. Сохранение имеющегося жилого фонда на сложившемся уровне, поддержанием жилищного хозяйства путем уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов. В этом случае инвестиционная политика должна быть переориентирована на первоочередное обеспечение сохранности и поддержание на необходимом эксплуатационном уровне существующего жилого фонда, объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и дорог (комплексная реконструкция существующей застройки).

2. Улучшение жилищных условий (увеличение квадратных метров на душу населения), то есть стремление к определенному установленному нормативу обеспеченности населения жильем.

3. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов жилищного строительства, находящихся в незавершенном строительстве.

В Послании Президента РФ (2007 г.) сказано, что ввод жилья по России до 2010 года должен составить 1,0 кв.м на одного человека. По Свердловской области в целом предполагается, в соответствии с реальными возможностями, до 2010 года выйти на ввод жилья на 1 человека до 0.5 кв.м в год, а к 2015 году до 0.8 кв.м в год на человека («Схема территориального планирования Свердловской области»). Учитывая темпы увеличения объёмов строительства, заложенные в «Схеме территориального планирования» предлагается увеличить ввод жилья на 2015 год по области до 3.47 млн. кв. м и довести ввод жилья на 1 человека до 0.8 кв.м.

Учитывая реальные темпы, ввод жилья в Ницинском сельском поселении ввод жилья на 1 человека на 2030 год составит 0,5 кв.м.

На расчетный срок население сельского поселения увеличится до 1,5 тыс. человек.

Объем нового жилищного строительства к 2030 году составит 11,5 тыс. кв. м общей площади, к 2020 году – 2,4 тыс. кв.м.

Развитие жилищной политики  на территориях сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района является одной из основных составляющих закрепления трудовых кадров в аграрном производстве, привлечения специалистов для работы в учреждениях и организациях сельской местности, обеспечение жильем  граждан с различными доходами.

Результатами реализации жилищной политики в сельских поселениях Слободо-Туринского муниципального района должны стать:

- - создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека;

- - обеспечение потребности в жилье молодых специалистов, молодых семей и других, привлекаемых на село кадров.

Одна из важнейших  социальных задач Слободо-Туринского муниципального района - развитие жилищного строительства:

- - ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- - поддержка индивидуального жилищного строительства;

- - развитие кредитно-финансовых механизмов для увеличения объемов строительства и приобретения индивидуального жилья.

В среднем по району к 2020 году планируется поднять уровень обеспеченности жильем до 30 кв. метров на 1 жителя.

В соответствии с основными показателями, предоставляемыми для разработки прогноза развития муниципального района, в Ницинском сельском поселении планируется ввод жилья по 0,3 тыс. кв. м в год до 2013 года. В 2010 году планируется ввод 200 кв. м общей площади.

Проектом предлагается к строительству индивидуальный жилищный фонд (таблицы 14-16). В расчётах принято: средняя площадь индивидуального участка – 0,2 га, средняя площадь дома – 100 кв.м, коэффициент семейности – 2,7.

Средняя обеспеченность жилищным фондом по Ницинскому сельскому поселению на расчетный срок составит 30,0 кв. м / чел.

Структура жилищного фонда к концу расчетного срока

Таблица 14.

| Показатели, единицы измерения |  | 2-3-этажная секционная | индивидуальная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 44,86 | 1,86 | 43,0 |
| 2. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 11,5 | - | 11,5 |
| 3. Новое жилищное строительство, га | 23,0 | - | 23,0 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 115 | - | 115 |
| 5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 33,36 | 1,86 | 31,5 |
| 6. Убыль жилищного фонда в период до 2015 года, тыс. кв. м общей площади | 1,6 | - | 1,6 |
| 7. Жилищный фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 34,96 | 1,86 | 33,1 |

Средняя обеспеченность жилищным фондом в целом по Ницинскому сельскому поселению на первую очередь составит 26,0 кв. м/чел.

.
Структура жилищного фонда к концу первой очереди

Таблица 15

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Малоэтажная (2-3-этажная) секционная | Усадебная застройка |
| 1. Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 35,76 | 1,86 | 34,0 |
| 2. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 2,4 | - | 2,4 |
| 3. Новое жилищное строительство, га | 4,8 | - | 4,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 24 | - | 24 |
| 5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 33,36 | 1,86 | 31,5 |
| 6. Убыль жилищного фонда в период до 2015 года, тыс. кв. м общей площади | 1,6 | - | 1,6 |
| 7. Жилищный фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 34,96 | 1,86 | 33,1 |

Жилищный фонд на проектные периоды по сельской местности

Таблица 16.

| Наименование населенных пунктов с разделением по территориальным отделениям | Объём жилищного строительства на расчётный срок, тыс. кв.м общей площади | Потребность в территориях под новое строительство на расчётный срок, га | Обеспеченность на расчётный срок, кв.м/га |  | Объём жилищного строительства на первую очередь, тыс. кв.м общей площади | Потребность в территориях под новое строительство на первую очередь, га |  | Обеспеченность на первую очередь кв.м/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ницинское сельское поселение | 11,5 | 23,0 |  | 30,0 | 2,4 |  | 4,8 | 26,0 |
| с.Ницинское | 5,0 | 10,0 | 29,0 |  | 0,7 | 1,4 |  | 27,0 |
| п.Звезда | 0,2 | 0,4 | 21,0 |  | 0 | 0 |  | 20,0 |
| д.Юрты | 2,0 | 4,0 | 30,0 |  | 0,9 | 1,8 |  | 25,0 |
| с.Бобровское | 4,3 | 8,6 |  | 43,0 | 0,8 |  | 1,6 | 25,0 |

Глава 6. Развитие зон социальной  инфраструктуры

Ницинское сельское поселение состоит из четырёх сельских населённых пунктов, которые объединены в два территориальных отделения. Центром сельского поселения является с. Ницинское.

На территории поселения размещены объекты социального и коммунально – бытового назначения, в основном, повседневного обслуживания. Обеспеченность имеющимися видами обслуживания – 100 % и более. Объекты социального и коммунально-бытового назначения сосредоточены в центре поселения – с. Ницинское.

Образование представлено тремя малокомплектными школами: одна в с. Ницинское – средняя общеобразовательная, в с. Бобровское - начальная школа – детский сад, в д. Юрты -  начальная школа – детский сад. Общая вместимость школ – 195 учащихся, фактически школы посещают 174 учащихся. Дети из п. Звезда посещают школу в с. Ницинское. Для получения среднего образования дети посещают школу в с. Ницинское, доставка школьным автобусом. Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в целом по поселению выше нормы, но в с. Ницинское  ДОУ не хватает.

Объектами здравоохранения поселение обеспечено недостаточно, обеспеченность составляет 75 % от норматива. В с. Ницинское работает общая врачебная практика на 21 посещение в смену, в остальных населённых пунктах поселения – фельдшерско – акушерские пункты.

Из объектов культуры в каждом населённом пункте имеются клуб и библиотека. Общая вместимость клубов – 530 мест, обеспеченность выше норматива.

В поселении нет предприятий бытового обслуживания и спортивных учреждений.

Обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения населения сельского поселения приведена в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование объектов,населённый пункт, единица измерения. | Вмести-мость, проект/ факт | Коли-чество объектов | Современная обеспечен-ность (на 1000 человек) | Норма обеспечен-ности (на 1000 человек) | % обеспе-ченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения, место | 88/85 | 4 | 52 | 50 | Более 100 |  |
| с. Ницинское | 38/38 | 1 | 39 | 50 | 78,0 |  |
| п.Звезда | 15/18 | 1 | 59 | 50 | Более 100 |  |
| д.Юрты | 10/10 | 1 | 53 | 50 | Более 100 |  |
| с.Бобровское | 25/19 | 1 | 91 | 50 | Более 100 |  |
| 2. Школы общеобразовательные, учащиеся | 195/174 | 3 | 114 | 112 | Более 100 |  |
| с.Ницинское (СОШ) | 160/150 | 1 | 163 | 112 | Более 100 |  |
| д. Юрты (начальная школа - детский сад) | 10/6 | 1 | 53 | -«- | 47,0 |  |
| с. Бобровское (начальная школа - детский сад) | 25/18 | 1 | 91 | -«- | 81,0 |  |
| 3. Общая врачебная практика, посещение в смену | 21 | 1 | 15 | 20 | 75,0 |  |
| с.Ницинское | 21 | 1 | 21 | 20 | Более 100 |  |
| 4. Фельдшерско-акушерский пункт, объект |  |  |  | 1 | 100 |  |
| п.Звезда | 1 | 1 |  | -«- | -«- |  |
| д.Юрты | 1 | 1 |  | -«- | -«- |  |
| с.Бобровское | 1 | 1 |  | -«- | -«- |  |
| 5. Сельский дом культуры, клуб, место | 530 | 4 | 311 | 100-150 | Более 100 |  |
| с.Ницинское | 200 | 1 | 203 | 100-150 | -«- |  |
| п.Звезда | 100 | 1 | 390 | -«- | -«- |  |
| д.Юрты | 50 | 1 | 263 | -«- | -«- |  |
| с.Бобровское | 180 | 1 | 657 | -«- | -«- |  |
| 6. Библиотеки, объект |  |  |  |  |  |  |
| с.Ницинское | 1 | 1 |  | 1 | 100 |  |
| п.Звезда | 1 | 1 |  | -«- | -«- |  |
| д.Юрты | 1 | 1 |  | -«- | -«- |  |
| с.Бобровское | 1 | 1 |  | -«- | -«- |  |
| 7. Предприятия торговли, м2 торговой площади, всего в том числе: | 849 | 11 | 498 | 280 | Более 100 |  |
| с.Ницинское | 198 | 4 | 201 | 280 | 72,0 |  |
| п.Звезда | 215 | 2 | 839 | -«- | Более 100 |  |
| д.Юрты | 101 | 2 | 531 | -«- | Более 100 |  |
| с.Бобровское | 335 | 3 | 1222 | -«- | Более 100 | 1 |
| 8. Отделение связи, объект |  |  |  | 1 на сельскую админи-страцию | 100,0 |  |
| с.Ницинское | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. Кладбище, га | 5,5 | 4 | 3,2 | 0,24 | Более 100 |  |
| с.Ницинское | 2,0 | 1 | 2,0 | 0,24 | -«- |  |
| п.Звезда | 1,0 | 1 | 3,9 | -«- | -«- |  |
| д.Юрты | 1,0 | 1 | 5,3 | -«- | -«- |  |
| с.Бобровское | 1,5 | 1 | 5,5 | -«- | -«- |  |

В обороте розничной торговли 100% занимает оборот торгующих организаций частного сектора. Темп роста розничной торговли остается положительным и составляет 16,6,%  главным образом за счет роста цен на товары и продукты питания. Оборот общественного питания в Ницинском сельском поселении низкий , так как на поселении находится одна столовая , принадлежащая ООО «Агрофирма «Ницинская», которая обслуживает работников агрофирмы . Анализ объема платных услуг показывает,  что доля муниципального  сектора  составляет 91 %, частного- 9%.

Развитие системы обслуживания.

Систему обслуживания населения Ницинского сельского поселения проектом предлагается формировать на основе проектируемой системы расселения по следующему принципу:

- центр обслуживания – село Ницинское, центр сельского поселения с полным составом учреждений повседневного, частично периодического посещения.

- местные центры обслуживания – представлены центрами территориальных отделений с полным составом культурно-бытовых учреждений повседневного посещения.

Потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания определены исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, независимо от формы собственности.

Для определения потребности в учреждениях обслуживания принято проектное население, согласованное администрацией Слободо-Туринского муниципального района (письмо № 268 от 25.04.2010 г.). Население Ницинского сельского поселения на первую очередь составит 1400 человек, на расчетный срок – 1500 человек.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально – бытового назначения для  населения Ницинского сельского поселения приведён в таблице 18.

Общеобразовательными учреждениями Ницинское сельское поселение обеспечено достаточно. В с. Ницинское размещается средняя общеобразовательная школа, в которой дети получают среднее образование. Осуществляется доставка детей автобусом в школу в с. Ницинское из населённых пунктов поселения. Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), при нормативе 50 мест на 1 тыс. человек, составит по сельскому поселению на первую очередь 69 мест и на расчётный срок – 75 мест. Предлагается расширение ДОУ в с. Ницинское.

Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Фельдшерско – акушерские пункты есть во всех населённых пунктах поселения, в с. Ницинское имеется общеврачебная практика. На проектный срок учреждения здравоохранения сохраняются. Стационар расположен в цетре муниципального района в с. Туринская Слобода.

Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения представлены территориальным центром социального обслуживания и территориальным центром социальной помощи семьям и детям, расположенным в с. Туринская Слобода.

Объекты культуры имеются в каждом населённом пункте поселения, они сохраняются на расчётный срок. Библиотеки размещаются в клубах.

Общая вместимость предприятий торговли Ницинского сельского поселения на расчётный срок составит 903 кв.м торговой площади (норматив принят по сельским населенным пунктам  – 280 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.), на первую очередь – 875 кв. м торговой площади. Планируется строительство предприятия торговли в с. Ницинское.

Из объектов коммунально-бытового назначения в сельском поселении необходимо строительство предприятий бытовых услуг на 7 рабочих мест, строительство бани в с. Ницинское на 10 мест.

Размещение предприятий торговли, бытового обслуживания, кредитно-финансовых учреждений, административных объектов и др. объектов по сельским населённым пунктам следует уточнять при разработке генеральных планов сельских населенных пунктов.

Из объектов физической культуры и спорта предлагается строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Ницинское; строительство спортивного ядра, корта, спортивного зала в с. Ницинское. Расчёт потребности в учреждениях обслуживания для населения Ницинского сельского поселения приведен в таблице 18.

Таблица 18.

| № п/п | Объекты социального и коммунально – бытового назначения, ед. измерения, местонахождение | Сущ. положе-ние | Требуется по нормам |  | Размещено по проекту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сохраняемые |  |  | новое строительство |  |
|  |  |  | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. |  | 2020г. | 2030г. |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные учреждения, учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | 195 | 161 | 167 | 195 | 195 |  | - | - |
|  | с. Ницинское | 160 | 90 | 101 | 160 | 160 |  | - | - |
|  | п. Звезда | - | 27 | 23 | - | - |  | - | - |
|  | д. Юрты | 10 | 21 | 21 | 10 | 10 |  | - | - |
|  | с. Бобровское | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 |  | - | - |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | 88 | 69 | 75 | 88 | 88 |  | 2 | 7 |
|  | с. Ницинское | 38 | 40 | 45 | 38 | 38 |  | 2 | 7 |
|  | п. Звезда | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |  | - | - |
|  | д. Юрты | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |  | - | - |
|  | с. Бобровское | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 |  | - | - |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 30 | 30 | - | - |  | 30 | 30 |
|  | с. Ницинское | - | 30 | 30 | - | - |  | 30 | 30 |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ницинское | - | 13 | 13 | - | - |  | 13 | 13 |
| Объекты здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общая врачебная практика, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |  | - | - |
|  | с. Ницинское | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |  | - | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | - |
|  | п. Звезда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
|  | д. Юрты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
|  | с. Бобровское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
| Объекты торговли и питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предприятия торговли, кв. м. торговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | 849 | 392 | 420 | 849 | 849 |  | 26 | 54 |
|  | с. Ницинское | 198 | 224 | 252 | 198 | 198 |  | 26 | 54 |
|  | п. Звезда | 215 | 59 | 59 | 215 | 215 |  | - | - |
|  | д. Юрты | 101 | 52 | 53 | 101 | 101 |  | - | - |
|  | с. Бобровское | 335 | 56 | 56 | 335 | 335 |  | - | - |
| 8 | Предприятия общественного питания, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 43 | 46 | - | - |  | 43 | 46 |
|  | с. Ницинское | - | 25 | 28 | - | - |  | 25 | 28 |
|  | п. Звезда | - | 6 | 6 | - | - |  | 6 | 6 |
|  | д. Юрты | - | 6 | 6 | - | - |  | 6 | 6 |
|  | с. Бобровское |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 |
| Объекты культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | 530 | 210 | 225 | 530 | 530 |  | - | - |
|  | с. Ницинское | 200 | 120 | 135 | 200 | 200 |  | - | - |
|  | п. Звезда | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 |  | - | - |
|  | д. Юрты | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |  | - | - |
|  | с. Бобровское | 180 | 30 | 30 | 180 | 180 |  | - | - |
| 10 | Библиотеки, учереждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ницинское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
|  | п. Звезда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
|  | д. Юрты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
|  | с. Бобровское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
| Объекты коммунально-бытового назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия бытовых услуг, рабочее место |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 6 | 7 | - | - |  | 6 | 7 |
|  | с. Ницинское | - | 3 | 4 | - | - |  | 3 | 4 |
|  | п. Звезда | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
|  | д. Юрты | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
|  | с. Бобровское | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
| 12 | Бани, помывочных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 10 | 10 | - | - |  | 10 | 10 |
|  | с. Ницинское | - | 10 | 10 | - | - |  | 10 | 10 |
| 13 | Общественные туалеты, прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
|  | с. Ницинское | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
| Объекты физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, человек, занимающихся спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 42 | 45 | - | - | 42 |  | 45 |
|  | с. Ницинское | - | 42 | 45 | - | - | 42 |  | 45 |
| 15 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра, кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 1365 | 1462 | - | - |  | 1365 | 1462 |
|  | с. Ницинское | - | 1365 | 1462 | - | - |  | 1365 | 1462 |
| 16 | Спортивные залы, кв. м площади пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 294 | 315 | - | - |  | 294 | 315 |
|  | с. Ницинское | - | 294 | 315 | - | - |  | 294 | 315 |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения и филиалы сберегательного Банка, операционное место |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
|  | с. Ницинское | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
| 18 | Отделения связи, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ницинское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
|  | с. Ницинское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |

Глава 7. Развитие производственных  зон

К производственным территориям  в данном разделе относятся  площадки всех видов хозяйственного использования:

- промышленные  и агро-промышленные предприятия;

- животноводческие и растениеводческие хозяйства;

- свалки бытовых отходов;

- скотомогильники;

- кладбища;

- объекты инженерного обеспечения;

- объекты индивидуального и общественного транспорта и др.

В виду сельскохозяйственного профиля экономики поселения производственные объекты занимают довольно незначительную часть территории поселения и населенных пунктов. Их размещение и планировка характеризуется хаотичностью, разбросанностью, черезполосицей. Объекты не  объединены в специальные зоны,  располагаются  с нескольких сторон от жилой зоны, что часто  закрывает возможность ее развития.

Животноводческие фермы, свалки ТБО и скотомогильники  часто расположены достаточно близко к жилой застройке, что приводит к невозможности организации  нормативных санитарно-защитных зон.

В виду перестройки и экономического кризиса многие производственные объекты являются недействующими.

В проекте проанализированы конкретные ситуации размещения основных производственных объектов и даны рекомендации по их трансформации: закрытию, уменьшению размеров санитарно-защитных зон,  размещению   новых инженерно-коммунальных объектов,  резервированию или рекультивации площадок недействующих предприятий, размещению резервных территорий без определения их назначения.

В таблице 19 приведен перечень и характеристика производственных площадок в привязке к населенным пунктам,  в которых они расположены

(номера по экспликации одинарные, соответствуют  схеме населенного пункта) или к которым они тяготеют ( номера по экспликации двойные с точкой).  В проекте не предполагается  существенного развития производственных территорий на расчетный срок, однако  выполненные схемы территориального планирования позволяют вести корректировку генерального плана по мере необходимости.

Характеристика производственных территорий

Ницинского сельского поселения

Таблица 19

| № по экспликации |  | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состояние | Несоответствие | Площадь, га | СЗЗ,м |  | Мероприятия |  | Площадь, га | СЗЗ,м |
| с. Бобровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Кладбище |  |  | 1.9 |  | 50 |  | расширение | 3,0 | 50 |
| 1.2 |  | Молочно-товарная ферма ООО»Агрофирма Ницинская» |  | жилье в СЗЗ | 7.7 |  | 300 |  | Уменьшение СЗЗ | 7.7 | 300 |
| 1.3 |  | Гараж ООО»Агрофирма Ницинская» |  |  | 1.5 |  | 100 |  |  | 1.5 | 100 |
| 1.4 |  | АЗС |  |  | 1.1 |  | 50 |  |  | 1.1 | 50 |
| 1.5 |  | Склад ООО»Агрофирма Ницинская» |  |  | 2.15 |  | 50 |  |  | 2.15 | 50 |
| 1.6 |  | Свалка |  | жилье в СЗЗ | 0.35 |  | 1000 |  | Закрыт. рекультивация | - | - |
| с. Ницинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная МУП «Ницинское ЖКХ» |  |  | 0.03 |  | 50 |  |  | 0.03 | 50 |
| 20 |  | Склад зерна ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 0.04 |  | 50 |  |  | 0.04 | 50 |
| 21 |  | Автогараж "Ницинская СОШ" |  |  | 0.01 |  | 100 |  |  | 0.01 | 100 |
| 22 |  | Склад МУП "Ницинское ЖКХ" |  |  | 0.04 |  | 100 |  |  | 0.04 | 100 |
| 23 |  | Гараж ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 0.02 |  | 100 |  |  | 0.02 | 100 |
| 24 |  | Гараж "Ницинское потребительское общество" |  |  | 0,03 |  | 100 |  |  | 0,03 | 100 |
| 25 |  | Пождепо |  |  | 0,05 |  | 100 |  |  | 0.05 | 100 |
| 26 |  | Водонапорная башня |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 2.1 (32) |  | Склад, гараж |  |  | 0.12 |  | 50 |  |  | 0.12 | 50 |
| 2.2 |  | Конный двор ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 0.7 |  | 50 |  |  | 0.7 | 50 |
| 2.3 |  | Склады |  |  | 2.5 |  | 50 |  |  | 2.5 | 50 |
| 2.4 |  | Молочно-товарная ферма |  |  | 4.8 |  | 300 |  |  | 10.6 | 300 |
| 2.5 |  | Свалка |  | жилье в СЗЗ | 0.5 |  | 1000 |  | Закрыт. рекультивация |  |  |
| 2.6 |  | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 2.6 |  | - |  | рекультивация |  |  |
| 2.7 (34) |  | Склад ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 0.6 | 50 |
| 2.8 (35) |  | Автогараж ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 1.5 |  | 100 |  |  | 1.5 | 100 |
| 2.9 (36) |  | Машино-тракторная мастерская |  |  | 0.8 |  | 100 |  |  | 0.8 | 100 |
| 2.10 |  | СТФ | недейств. |  | 0.8 |  |  |  | рекультивация |  |  |
| 2.11 |  | Столярный цех.пилорама.газовый цех ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 4.1 |  | 100 |  |  | 4.1 | 100 |
| 2.12 |  | Склад ГСМ |  |  | 0.4 |  | 100 |  |  | 0.4 | 100 |
| 2.13 |  | Зернокомплекс ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 1.2 |  | 50 |  |  | 1.2 | 50 |
| 2.14 |  | Кладбище |  |  | 1 |  | 100 |  | расширение | 3,0 | 100 |
| 2.15 |  | Скотомогильник сибироязвенный |  |  | 0.2 |  |  |  | законсервирован | 0.2 |  |
| 2.16 |  | Скотомогильник |  |  | 0.25 |  | 1000 |  |  | 0.25 | 1000 |
| 2.17 |  | Свалка ТБО |  |  |  |  |  |  | новая | 5,0 | 1000 |
| 37 |  | Резервные территории |  |  |  |  |  |  | резерв |  |  |
| д. Юрты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Водонапорная башня |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 3.1 |  | Молочно-товарная ферма ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 0.4 |  | 100 |  |  | 0.55 | 100 |
| 3.2 |  | Гараж ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  | 0.07 |  | 50 |  |  | 0.07 | 50 |
| 3.3 |  | Кладбище |  |  | 4.7 |  | 100 |  | расширение | 6,0 | 100 |
| 3.4 |  | Свалка |  | жилье в СЗЗ | 0.25 |  | 1000 |  | Закрыт. рекультивация | - | - |
|  |  | Резервные территории |  |  |  |  |  |  | резерв | 3,0 | 300 |
| п. Звезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ферма (молодняк) ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  |  | 0.65 |  | 300 |  |  | 0.65 | 300 |
| 8 | Молочно-товарная ферма ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  |  | 1.5 |  | 300 |  |  | 1.5 | 300 |
| 10 | Пилорама ООО «Агрофирма Ницинская» |  | недейств. |  | 3 |  | 50 |  | резерв | 3 | 50 |
| 11 | Гараж ООО «Агрофирма Ницинская» |  |  |  | 0.7 |  | 100 |  |  | 0.7 | 100 |
| 12 | Склад |  | недейств. |  | 1,0 |  | - |  | - | - | - |
| 4.1 | Свалка |  |  | жилье в СЗЗ | 0.7 |  | 1000 |  | Закрыт. рекультивация | - | - |
| 4.2 | Кладбище |  |  |  | 0.4 |  | 100 |  | расширение | 2.4 | 100 |
| 4.3 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| 13 | Резервные территрии |  |  |  |  |  |  |  | резерв | 6.3 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  | 69,9 |  |
|  | Итого вне границ населенных пунктов |  |  |  | 43,1 |  |  |  |  | 52,2 |  |

Глава  8. Сохранение  историко-культурного и природного наследия

Слободо-Туринский район обладает богатой историей и  рекреационными ресурсами, наиболее ценные памятники культуры, природные комплексы   охраняются государством в соответствии с Российским законодательством.

Памятники культуры

В целях  обеспечения сохранности  культурного наследия, в соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  требуется разработка «Проектов зон охраны» объектов культурного наследия, в которых  определяются границы: территории памятников,  зон охраны памятников, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения окружающей среды памятника,    зона охраны прилегающего к памятникам ландшафта, в каждой зоне определяется регламент охраны и использования территорий.

На территории Ницинского поселения по сведениям НПЦ по охране памятников Свердловской области выявлено 9  археологических памятников, расположенных вблизи деревни Юрты и с.Ницинское (таблица 20, схема 3).   4 памятника археологии имеют  Федеральную категорию охраны.

В архелогическом отношении территория  изучена слабо. На протяжении последних 40 лет, как правило, небольшими силами профессиональных историков древности и археологов проводились археологические разведки.  В 1961 году В.Д Викторова на левом берегу старицы р. Ница недалеко от д.Юрты, нашла курганную группу - Юртенские курганы. В 1984 г. В.И. Стефанов на левом берегу р. Ница, рядом с с. Ницинским, нашёл стоянки эпохи бронзы Ницинское 1и Ницинское 2. В 1989 г. археологическая экспедиция С.Н.Паниной на левом берегу р. Ницы к северо-западу от с.Ницинского нашла поселение Ницинское,  городище и могильник  Подчеган, относящийся к эпохе бронзы, культура манси. Позднее сюда мигрировали татарские племена примерно в XV веке, 1604 г. ныне д. Юрты.  В пойме р. Ница были найдены жителями фрагменты скелета мамонта, зубы акулы – селянихи. Имеется версия о том, что первыми русскими поселенцами на этой территории были основатели крепости «Албазин-городок».  Время основания с села Ницинское точно неизвестно, датируется приблизительно концом  XV века.

Необходимо продолжить изучение культурного наследия и проведение работ по постановке памятников на федеральный учет. Кроме того необходимо разработка и утверждение в установленном порядке, вне разработки генерального плана,  проекта «Зон охраны культурного наследия».

Особо охраняемые природные территории устанавливаются на основании  Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях».  Памятники природы регионального значения определяются в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области», размещаются памятники природы) и от 1 августа 2006 года N 650-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области».

По данным Министерства природных ресурсов Свердловской области на территории Ницинского поселения расположены памятники природы регионального значения:

Ландшафтные заказники:

- Болото  «Дикое - Ремник»,  ГУ  СО  «Байкаловское лесничество»
Ницинского участкового лесничества  урочища КХ «Ницинское» кв. 57 (11,
12). На левобережной надпойменной террасе р. Ница. 1 км на северо-запад от
с. Ницинское;

- Болото  «Тимкинский Рям», ГУ СО «Байкаловское лесничество»
Ницинского участкового лесничества  КХ «Ницинское»   кв. 55 (выд.10, 11,
20). В 4-х км северо-западнее с. Ницинское, на левом берегу р. Ница.

Охотничиьи заказники:

-	«Байкаловский», ГУ СО «Байкаловское лесничество» Ницинского
участкового лесничества урочища КХ «Ницинское», кв.59.

Памятники природы и памятники археологии расположены часто совместно, образуют единый культурно-природный ландшафт. Наличие на территории поселения памятников культуры и особо охраняемых природных территорий необходимо использовать для организации научного и экологического туризма.

Общая площадь особо охраняемых территорий  составляет 680 га.

Охрану памятников природы  должна осуществлять администрация Слободо-Туринского района и администрация  Ницинского поселения в соответствии с законодательством.

В целом, режим ведения хозяйства в особо охраняемых природных территориях запрещает:

- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы;

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство, засорение или захламление территории;

- прогон, выпас скота, сенокошение;

- добычу полезных ископаемых;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;

- въезд и стоянку автотранспорта;

- разбивку туристических стоянок, разведение костров;

- прочее.

Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

- Список объектов археологического наследия

- в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области

- по состоянию на 10.10.2010 г.

- Таблица 20

| № по схеме |  |  | Наименование ОКН |  |  |  | Тип |  |  |  | Эпоха |  |  | Местонахождение |  |  |  |  | Описание ориентиров |  | Ориентировочная площадь (кв.м) |  |  | Категория охраны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Албазин городок |  |  |  | Городище |  |  |  | Поздний железный век |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район В 3 км к СЗ от с. Ницинского, левый берег р. Ницы. |  |  |  |  | Городище расположено на верхней площадке овального мыса второй надпойменной террасы левого берега р. Ницы при впадении в нее безымянного ручья. В древности р. Ница вплотную подходила к СЗ части мыса, с востока нижнюю площадку мыса омывала река, впадающая в р.Ницу от которой сейчас остался пересыхающий летом ручей, окруженный кустарником. Ныне р. Ница протекает в 300 м к северу от мыса. |  | 4000 |  |  | Выявленный объект культурного наследия |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Курганы у совхоза Ницинского |  |  |  | Курган |  |  |  | Неизвестна |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район Левый берег р. Ницы, правого притока Туры. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Выявленный объект культурного наследия |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Ницинское |  |  |  | Поселение |  |  |  | Бронзовый век Ранний железный век |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район В 3 км к ЗСЗ от с. Ницинское, левый берег р. Ницы. |  |  |  |  | Поселение расположено на второй более низкой площадке мыса в СВ части его части, в 60 м к востоку от городища Албазин городок. Через мыс, рассекая его, к подножию проходит проселочная дорога, ее край нарушает склон мыса на СВ. |  | 7000 |  |  | выявленный объект культурного наследия |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Ницинское I |  |  |  | Стоянка |  |  |  | Бронзовый век |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район В 0,3 км к западу от с. Ницинское, левый берег р. Ницы. |  |  |  |  | Памятник расположен на высоком мысу левого берега р. Ница, в 300 м к западу от с. Ницинское. В северной части памятник разрушен постройкой автозаправочной станции. Через памятник проходит грунтовая дорога значительно разрушившая культурный слой. |  | 3000 |  |  | выявленный объект культурного наследия |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Ницинское II |  |  |  | Стоянка |  |  |  | Бронзовый век |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район ЮЗ окраина с. Ницинское, левый берег р. Ницы. |  |  |  |  | Памятник расположен на невысоком мысу левого берега р. Ницы на ЮЗ окраине с. Ницинское. Через памятник проходит грунтовая дорога. Культурный слой разрушен огородами, ямами и постройками, дерн содран тракторами. На территории памятника валяется много металлолома и разного хлама. |  | 3500 |  |  | Выявленный объект культурного наследия |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  | Тимино |  |  |  | Городище Грунтовый могильник |  |  |  | Ранний железный век |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район В 2 км к ЮВ от с. Ницинское, в 3,5 км к СЗ от дер. Юрты, левый берег р. Ницы, в 0,3 км к западу от бывш. дер. Тимино. |  |  | Городище раположено в 0,3 км к западу от бывш. дер. Тимино на левом берегу р. Ницы. В настоящее время деревня заброшена и распахана. Через памятник проходит дорога связывающая с. Ницинское и дер. Юрты. Городище имеет подтрапецивидную форму. Его длина 98 м, ширина 52-72 м. Местные жители называют это место "курганом или "могилами". |  |  |  | 5000 | Федеральная |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  |  |  | Юртинские I |  |  |  | Курган |  |  | Ранний железный век |  |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район •В 0,2 км к западу от окраины д.. Юрты, левый берег р. Ницы. |  | Памятник расположен на левом берегу р. Ницы, в 0,2 км к западу от окраины дер. Юрты, за рекой Азанкой - 6 курганов, диаметром от 15 до 30 м и высотой от 0,3 до 1,5 м. |  |  |  | 4800 | Федеральная |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  | Юртинские II |  |  |  | Курган |  |  | Ранний железный век |  |  |  | Слободо-Туринский униципальный район 2 км к востоку от дер. Юрты, левый берег старицы р. Ницы. |  | Памятник расположен на левом берегу р. Ницы. В настоящее время верхушки больших курганов срезаны бульдозером и поверхность всех курганов распахана, зафиксирована группа из 7 курганов овальной и круглой форм. Диаметр от 17 до 43 м и высота от 0,5 м до 1 м. |  |  |  | 10000 | выявленный объект культурного наследия |  |  |  |  |  |
|  | 43. | Юртинское |  |  |  | Поселение |  |  |  | Бронзовый век Ранний железный век |  |  | Слободо-Туринский муниципальный район В 0,2 км к западу от окраины дер. Юрты, левый берег р. Ницы (старицы). |  |  |  | Памятник расположен в 0,2 км к западу от дер. Юрты, левый берег старицы р. Ницы, правый берег р. Яртакуст. Здесь расположены Юртинские 1 курганы, около которых и обнаружен памятник. Через восточную границу памятника проходит грунтовая дорога в дер. Юрты. |  |  | 20000 |  |  |  |  | Федеральная |  |  |  |

Глава 9. Инженерная  подготовка и благоустройство

- Мероприятия по инженерной подготовке выполнены на основе комплексного анализа природных и планировочных условий, сложившихся на территории поселения,  и направлены на создание благоприятных  условий для проживания и перспективного строительства.

В результате характеристики природных условий по степени пригодности территории района к застройке были выявлены неблагоприятные, ограниченно благоприятные и благоприятные для строительства участки. В границах поселения определены:

- неблагоприятные для застройки территории, требующие осуществления комплекса мероприятий по инженерной подготовке;

- ограниченно благоприятные территории, требующие осуществления несложных мероприятий по инженерной подготовке.

Предлагаемые проектом мероприятия по инженерной подготовке  в зависимости от различных видов воздействий, условно делятся на:

1.Общие: вертикальная планировка территорий; организация отвода дождевых и талых вод.

2.Специальные: защита территории от подтопления;  освоение заболоченных территорий;  защита территории от затопления;  защита от оврагообразования и боковой эрозии;  восстановление территорий, нарушенных техногенным воздействием человека.

Перечень мероприятий приводится в таблице 21.

Вертикальная планировка территории района и населенных пунктов

- Вертикальная планировка предусматривает высотное решение проектируемых дорог и улиц в населенных пунктах с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях обеспечения нормальных условий движения транспортных средств и организации поверхностного водоотвода. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,003 до 0,040 в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89(2000).

- На дорогах, имеющих нулевой и близкий к нему уклон, предлагается устройство пилообразного профиля проезжей части.

Элементы дорог и улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части – 1,5 %;

- тротуары – 1,5 %;

- газоны и прилегающая территория – 0,1 %.

Земляные работы при этом предусматривают:

- частичную подсыпку под дорожное полотно минеральным грунтом до отметок, намеченных для создания продольного и поперечного уклона, а также пилообразного профиля по основным улицам;

- частичную срезку грунта для обеспечения нормативных продольных и поперечных уклонов проезжих частей;

- сплошную подсыпку территорий в пределах улиц в поселках над проектными отметками дорог с помощью создания четырехскатных крышеобразных профилей для организации строительства и водоотвода с этих территорий.

Поверхностный водоотвод территории района и населенных пунктов

- В населенных пунктах предусматривается применение открытых водоотводящих устройств — системы лотков прямоугольного сечения вдоль улиц. На пересечении с улицами, дорогами и тротуарами предлагается устройство мостиков или перепускных труб.

- Вся система поверхностного водоотвода на территории населенных пунктов решается самотеком.

- На территории крупных населенных пунктов: с. Ницинское - проектом предлагается выпуск ливневых вод осуществлять преимущественно через проектируемую площадку очистных сооружений открытого типа. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50 м.

- На территориях остальных населенных пунктов выпуск ливневых стоков производится через лотки или нагорные канавы непосредственно в реку.

- Защита территории от подтопления

- На территориях населенных пунктов требуемая норма осушения – 2 м достигается подсыпкой территории – повышением планировочных отметок поверхности. При этом сплошная подсыпка территории выполняет роль защиты от затопления и одновременно мероприятие по осушению территории.

- Освоение заболоченных территорий

- Небольшая глубина долин рек, медленный сток атмосферных осадков, а также залегание с поверхности болотных и озерно-аллювиальных глинистых грунтов обуславливают заболоченность территории, главным образом, долин рек и водораздельных площадей сельского поселения.

- В границах населенных пунктов на территории поселения заболоченность встречена в с. Ницинское, с. Бобровское и д. Юрты. Мероприятия по освоению  заболачиваемой территории вдоль берегов при мощности торфяной залежи до 2 м предусматривают пригрузку минеральным грунтом до отметок, позволяющих решить поверхностный водоотвод.

Остальные заболоченные территории, встречающиеся на территории перечисленных населенных пунктов, при мощности торфяной залежи от 0,5 до 3,0 м и надежных грунтах минерального дна болота подлежат осушению, полному выторфовыванию под зданиями, инженерными коммуникациями и дорогами, и частичному – под тротуарами и газонами с последующей засыпкой минеральным грунтом, устройством постоянных дренажей глубокого заложения под зданиями и мелкого – под дорогами (при условии высокого уровня стояния грунтовых вод), и планировки территории.

- Минимальная толщина слоя минерального грунта принята 1 м. На проезжих частях улиц и дорог толщина устанавливается в зависимости от интенсивности движения транспорта.

- Защита территории от затопления

- Продолжительность весеннего половодья реки Ница  составляет в среднем 70 и 52 суток; мелких рек – около месяца. При этом затапливается значительная часть поймы с прилегающими территориями населенных пунктов и мосты.

- Проектом предлагается два вида защиты территорий населенных пунктов от затопления: сплошная подсыпка территории и устройство дамб обвалования.

- Сплошная подсыпка территории до незатопляемых отметок применяется на небольших по площади территориях и при наличии резервов грунта. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. При этом необходимо предусматривать перемещение грунтовых масс с незатапливаемых участков берега или поймы на затапливаемые. При дефиците грунтов надлежит использовать выемки при углублении русел рек для целей судоходства, расчистки и благоустройства стариц, протоков и других водоемов, расположенных на защищаемой территории либо вблизи ее. Такое мероприятие требуется на территориях с. Бобровское и д. Юрты вдоль берегов реки Бобровки и реки Ницы соответственно, в качестве обеспечения защиты от затопления и заболачивания берегов;

- На территории предлагается применять общее обвалование. Высота дамб определяется из условия невозможности перелива воды через гребень дамбы при расчетном уровне высоких вод. Проектом предлагается устройство насыпной земляной дамбы в качестве мероприятия по защите от затопления в юго-восточной части с. Ницинское, со стороны северного берега Ницинского пруда.

- Организация стоков поверхностных вод с территории села при низких уровнях воды в реке осуществляется самотеком через тело дамбы при помощи водопропускных труб. При этом трубы обеспечиваются обратными затворами, перекрывающими сток во время половодья и паводков. На период стояния высоких вод в реке перекачка поверхностных вод через дамбу осуществляется с помощью насосной станции с отводом вод на очистные сооружения ливневой канализации. Проектом предлагается использование дамбы для движения транспорта по проектируемой дороге регионального значения вокруг с. Ницинское.

- Защита территории от оврагообразования и боковой эрозии

- Некоторым участкам пойм рек на территории поселения свойственна эрозионная деятельность. Овраги развиваются на склонах берегов из небольших промоин в результате стока по ним дождевых и талых вод.

- Проектом предлагаются мероприятия по берегоукреплению (в с. Бобровское, д. Юрты), включающие в себя:

- - уполаживание и террасирование склонов;

- - посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев;

- - регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений. Проектом предлагается осуществление стока на склонах по системе лотков в расположенный у основания склона лоток, по которому вода направляется непосредственно в водоем.

- Реабилитация  территорий бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Реабилитация - восстановление территории, осуществляется путем обработки грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта). Вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом. Далее выполняются работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников.

Такие территории встречаются на месте бывших молочно-товарной и свинотоварной ферм на севере с. Ницинское.

- Рекультивация, реконструкция и размещение  полигонов ТБО

На территории муниципального района требуется мероприятия по обеспечению санитарной безопасности, а именно:

- закрытие свалок ТБО, расположенных в границах поселков, рекультивация этих свалок;

- устройство нового полигона ТБО в районе с. Ницинское с обеспечением всех нормативных требований.

Мероприятия по рекультивации свалок ТБО включают в себя:

- засыпка трещин и провалов;

- вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом;

- нанесение гидроизоляционного слоя;

- нанесение инертного грунта;

- укладка и планировка плодородного слоя;

- подбор  ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами.

Проектом определены места размещения новых полигонов ТБО с учетом обеспечения защищенности подземных  и поверхностных вод. Строительство новых и реконструкция сохраняемых полигонов ТБО должна производится в соответствии с  проектами, прошедшими экспертизу.

Мероприятия по инженерной подготовке Ницинского сельского поселения

Таблица 21

| Номер п/п | Наименование | Состав мероприятий | Месторасположение | Очередь | Количество, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 с. Бобровское |  |  |  |  |  |
| 1 | Берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | по правому берегу р. Бобровка | расчетный срок | 0,80 |
|  |  |  | по левому берегу р. Бобровка | 1 очередь | 0,19 |
| 2 | Рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на западе, в 300 м от поселка (на правом берегу р. Бобровка) | 1 очередь | 0,35 |
| 2 с. Ницинское |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство дамбы обвалования | сооружается сухим способом путем привоза или перемещения грунта на месте строительства с последующим выравниваем и уплотнением (желательно песчаные грунты, при применении глинистых грунтов требуется полное обезвоживание насыпи); организация стока поверхностных вод со стороны поселка обеспечивается устройством нагорной канавы с уклоном в сторону очистных сооружений | юго-восточная часть поселка, со стороны северного берега Ницинского пруда | расчетный срок | 2,40 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-востоке, в 300 м от села | 1 очередь | 0,50 |
| 3 | устройство полигона ТБО | устройство котлованов; получение грунта для изоляции; при необходимости - устройство искусственных непроницаемых экранов; устройство водоотводных канав, ограждения, водоупорных валов; оборудование контрольно-дезинфицирующими установками и пандусами для подъезда и разгрузки мусоровозов | на северо-востоке, в 2 км от села | 1 очередь | 1,00 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (2.6) | расчетный срок | 2,67 |
| 3 | Д. Юрты |  |  |  |  |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | восточная часть деревни, на месте заболоченной территории | расчетный срок | 1,00 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | левый берег реки Ница в деревне | расчетный срок | 9,92 |
| 3 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на севере поселка | 1 очередь | 0,25 |
| 4 п. Звезда |  |  |  |  |  |
| 1 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-западе поселка | 1 очередь | 0,30 |

Глава 10. Зоны  с особыми условиями использования

территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом составной частью проекта является раздел - установление зон с особыми условиями использования территорий, которые используются при разработке «Правил землепользования и застройки» .

На территории Ницинского поселения необходимо учитывать следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зоны производственных объектов накладывают ограничение на использование территории по экологическим требованиям и  определяются на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В санитарно-защитных зонах запрещено размещение жилых домов, садовых и дачных участков, спортивных сооружений, образовательных, детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевых отраслей промышленности. Основной вид использования территории СЗЗ – озеленение. Разрешается размещать: предприятия меньшего класса санитарной опасности, пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, АЗС, общественные здания административного назначения.

На территории Ницинского поселения можно выявить участки размещения жилой застройки в санитарно-защитных зонах от агро-промышленных объектов, кладбищ, свалок бытовых отходов, скотомогильников  ( схема 2, таблица 9).

- В проекте  даны предложения по решению данной проблемы путем выноса или жилой застройки или закрытия вредного объекта.

- Размещение  объектов капитального строительства произведено с учетом обеспечения нормативных санитарно-защитных зон ( схема 3, таблица 9).

- Охранные зоны воздушных высоковольтных электрических сетей

устанавливаются  в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»  (Постановление Совета Министров СССР № 255 от 26 марта 1984 г):

- ВЛ 500 кВ – коридор шириной 90 м (30 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении);

- ВЛ 220 кВ – коридор шириной 70 м (25 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении);

- ВЛ 110 кВ – коридор шириной 50 м (20 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении),

- ВЛ 35 кВ – коридор шириной 40 м (15 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении).

В зоне охраны электрических сетей (ВЛЭП) запрещается размещать:

- автозаправочные станции, склады горюче-смазочных и горючих материалов, места складирования отходов производства и потребления;

- остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов;

- спортивные площадки, площадки для игр;

- общественные объекты, связанные с массовым пребыванием людей.

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос любых зданий и сооружений и иные виды хозяйственной деятельности производятся в охранной зоне с согласования организаций, в ведении которых находятся данные сети.

Для линий электропередач напряжением свыше 300 кВ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Размер санитарно-защитной зоны ВЛЭП 500 кВ составляет также 30 метров от крайнего провода.

Коридоры ВЛ высокого напряжения, проходящие по территории района в основном соответствуют нормативным требованиям и учтены при размещении объектов капитального строительства.

Охранные зоны магистральных газопроводов  определеляюся на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По территории поселения, вблизи с.Ницинское, проходит  ветка магистрального газопровода в направлении от с. Байкалово до с. Слобода-Туринская и начато строительство газопровода высокого давления для газоснабжения с. Ницинское.  Охранная зона газопровода 100м. Новые линии газопровода будут проложены от существующего газопровода до д. Бобровское и до д. Юрты. Газопроводы должны проходить вне границ населенных пунктов. Газификация поселка Звезда не предусматривается в соответствии с соответствии с областной программой газификации Слободо-Туринского муниципального района.

- Зоны охраны водных объектов.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов приняты, согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

Основные требования к  водоохранным зонам:  охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах;  обеспечение охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод  при размещении объектов капитального строительства жилого и общественного назначения, парков и скверов  за счет оборудования централизованными системами отвода хозяйственно-бытовых, ливневых и других стоков, локальными очистными сооружениями или водонепроницаемыми выгребами, за счет строительства  дорог и стоянок транспорта  с твердым покрытием.

Прибрежные защитные полосы. Наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями, для прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: распашка земель,  размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Береговые полосы рек и водоемов.  Разрешенное использование - объекты общего пользования: парки, скверы, оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих средств, озеленение, благоустройство. Запрещается установка ограждений, других сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного объекта.

Размеры водоохранных зон района приняты на основе  письма Министерства природных ресурсов Свердловской области, их   размещение  приведено на схеме 2 и 3.

Зоны санитарной охраны  источников и объектов водоснабжения устанавливаются на основании  Федерального закона о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В пределах зон санитарной охраны запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями

растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

Граница первого пояса ЗСО подземного источника составляет 30-50 м от крайних скважин. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В настоящее время разработанные и утвержденные проекты зоны санитарной охраны источников водоснабжения есть только на часть скважин, расположенных  в с. Туринская Слобода. В других населенных пунктах зоны санитарной охраны скважин не разработаны.

Проектом рекомендуется – разработка и утверждение зон санитарной охраны используемых источников водоснабжения.

- Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы на основе ФЗ от 8.11.2008 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», статья  26.

Размещение объектов и инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с уполномоченными органами, на которые возложено управление автомобильными дорогами. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

Для региональных основных автодорог (III категории) – 50 м,

Для прочих региональных автодорог ( IV категории) – 25м.

- Зоны охраны объектов культурного  наследия.

В целях сохранения исторического наследия и обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  требуется разработка «Проектов зон охраны» объектов культурного наследия, в которых  определяются границы: территорий памятников,  зон охраны памятников, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения окружающей среды памятника,    зона охраны прилегающего к памятникам ландшафта, а также определяется регламент охраны и использования вышеуказанных территорий.

В Ницинском поселении выявлено 9 объектов археологического наследия ( таблица 20). Требуется разработка проекта зон их охраны.

Особо охраняемые природные территории устанавливаются на основании  Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях».

На территории Ницинского поселения расположены 2 памятника

природы : Болото «Дикое-Ремник», болото «Тимкинский рям» и охотничий заказник :«Байкаловский». Размещение приведено на схеме 2,3.

- Ограничения по условиям залегания полезных ископаемых.

Использование территорий залегания полезных ископаемых регулируется Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.08.99 г. № 64 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых». На территории залегания полезных ископаемых должны быть обеспечены условия для наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, охрана месторождений от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Зоны размещения месторождений полезных ископаемых, которые нужно учитывать при проектировании, приведены на схеме 3.

Ограничения по условиям подтопления и катастрофического

затопления

Во время весеннего половодья значительная часть надпойменных террас попадает в зону затопления 1% паводковым уровнем воды (схема 3). В зону затопления попадают территории существующей жилой застройки с приусадебными участками, прилегающие к руслам рек Ница. Эти территории являются неблагоприятными для строительства и требуют мероприятий по инженерной подготовке по защите населенных пунктов от затопления.

Глава 11.Развитие транспортной инфраструктуры

Автодорожная сеть поселения

Проектом учтены предложения «Схемы развития автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015года»

Настоящим проектом магистральная автодорожная сеть в границах Ницинского сельского поселений представлена  магистральными автодорогами регионального и местного  значения.

В границах Ницинского сельского поселения к автомобильным дорогам регионального значения основным  относится дорога с. Байкалово – г.Туринск, к дорогам регионального значения прочим относится дороги: Туринская слобода- Звезда, Звезда – Ницинское –Бобровское.

Проектом предлагается ( схема 5):

-  завершить формирование региональной дороги Юрты-Ницинское-Ивановка;

-  сделать новые трассы обходов  с.Ницинское, с.Бобровское;

-  выделить систему местных дорог с покрытием за счет реконструкции существующих грунтовых дорог и  прокладки новой трассы Звезда – Томилова;

- построить 1 транспортную развязку на пересечении региональной автомобильной дороги Байкалово -Туринская Слобода и дороги Бобровское – Ницинсое –Звезда;

- заменить  деревянные мосты на капитальные;

Улично - дорожная сеть населенных пунктов

Улично - дорожная сеть подлежит упорядочении с выделением главных поселковых дорог и жилых улиц и промышленных дорог. На схемах планировочной структуры населенных пунктов даны предложения по реконструкции улично-дорожной сети в существующих зонах и прокладке новых трасс в зонах размещения новой жилой застройки

Пассажирский транспорт.

Проектом не рассматривается принципиальное изменение структуры пассажирских перевозок исторически сложившейся в Слободо - Туринском районе.  Предлагается организовать новый пассажирский маршрут с заездом в с.Бобровское, с.Ницинское,  д. Звезда – до с.Туринская Слобода. На трассе движения автобусов в каждом населенном пункте должен располагаться остановочный пункт с павильоном.

Необходимо учесть возможность использования для пассажирских перевозок воздушного транспорта.

В качестве рекомендации предлагается провести в районе обследование пассажиропотоков и выполнить комплексную транспортную схему всех видов пассажирского транспорта.

Автомобильный легковой транспорт.

В соответствии СНиП 30-01-00 уровень автомобилизации в области составит 360,0 единиц на 1000 жителей в том числе: легковых автомобилей  300 единиц, ведомственных и такси 20 единиц, грузовых 40 единиц на 1000 жителей, следовательно, при населении 1,500тыс. жителей легковых автомашин станет 450 единиц, ведомственных и такси 30 единиц, грузовых 60 единиц, автобусов необходимо иметь для Ницинского сельского поселения  11 единиц, что составит 2% от численности автопарка.

Авто сервисное обслуживание.

Авто сервисное обслуживание  представлено из расчетной единицы (легковой транспорт). Проектом предлагается построить 1 АЗС на  500 заправок в сутки, СТО и автомоек до 2 постов, кэмпинг -  в районе с.Краснослободское.

Показатели транспортной инфраструктуры Ницинского сельского поселения

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2007 | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, всего: в том числе: | км | 45,7 | 51,9 |
|  | - регионального значения основные | -"- | 8,5 | 8,5 |
|  | - регионального значения прочие | -"- | 37,2 | 43,4 |
| 2 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения | км | - | 52,8 |
| 3 | Протяженность новых автодорог общего пользования регионального значения | км |  | 6,2 |
| 4 | Плотность транспортной сети | км/ 1000кв. км | 0,045 | 0,105 |
| 5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | единиц |  | 450 |
| 6 | Протяженность линий общественного транспорта | км | 8,5 | 8,5 |

Глава 12. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и канализация.

Слободо-Туринский муниципальный район наименее комфортабельный в Свердловской области,  имеет, в основном, децентрализованные системы питьевого водоснабжения и бытовой канализации. Источники водоснабжения – подземные воды практически не разведаны, системы канализации отсутствуют.

с.Ницинское.

Централизованные системы водоснабжения и канализации отсутствуют. Водоснабжение базируется на множестве скважин (до 23шт), из них только три скважины имеют нормативное качество. Водоотведение не организовано.

Населенные пункты:п.Звезда, д.Юрты.

Водоснабжение осуществляется от скважин: в д.Юрты - имеются 2 скважины, в п.Звезда – 1 скважина. Часть населения пользует колодцы и пробуренные индивидуально скважины. Канализование не организовано, имеются надворные уборные и выгреба.

В  с.Бобровское в разные годы были пробурены четыре скважины, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Устья скважин №222, 1585 утеряны, скважина 2150 находится на консервации, вода скважины 4103 не соответствует СаНПиНу. Водоотведение села не организовано. Население использует надворные уборные.

Предложения по развитию водоснабжения и канализации выполнены на основе данных таблицы 23.

Расчетное  водопотребления и водоотведение

Таблица 23

| Наименование | Численность населения-человек Принятые удельные нормы, м3/сут |  |  | Расчетные средне-суточные расходы, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное положение | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |
| Ницинское сель ское поселение | 2029 | 1400 | 1500 | 234.04 | 277.00 |
| с. Ницинское | 1208 | 801 170 | 900 190 | 136.17 | 171.00 |
| д. Юрты | 170 | 185 160 | 190 170 | 29.60 | 32.30 |
| п Звезда | 311 | 211 160 | 210 170 | 33.76 | 35.70 |
| с.Бобровское | 340 | 203 170 | 200 190 | 34.51 | 38.0 |

Развитие системы водоснабжения

с. Ницинское.

Рекомендуется создание централизованной системы водоснабжения на основе двух скважин дебитом 5-8 л/сек (до 500 м3/сут),  расположенных в 4 км от села. Прогнозируется нормативное количество воды. Для строительства скважин необходимо выполнение проектно-изыскательных работ, в том числе и гидрогеологических, и проекта организации зон санитарной охраны. В состав системы включаются: 3-4 рабочие скважины, 1 резервная; водовод ¢=150мм L=до 4км из ПЭ-100; насосная станция II подъема на окраине села с резервуарами запасов воды и УФ установками, а также  разводящая водопроводная сеть. Необходимо также рассмотреть возможность восстановления начатой ранее строительством  этой системы – скважин и водовода.

Деревни Звезда и Юрты.

Рекомендуется создание централизованных систем на основе использования имеющихся скважин. Для скважин рекомендуется создание ЗСО I пояса и оборудование УФ лампами и напорными баками. Для подачи воды в дома необходимо строительство водопроводной сети.

с. Бобровское.

Согласно ранее разработанного генплана рекомендуется создание централизованной системы питьевого водоснабжения на основе использования 2х скважин (одна рабочая, вторая резервная), разведанных в 5-10 км юго-восточнее села. Для скважин имеются условия для организации зон санитарной охраны. В состав проектируемой системы,  кроме бурения и оборудования скважин погружными насосами,  включаются: водовод диаметром 110мм, насосная станция II подъема с бактерицидными установками и резервуарами запасов воды, разводящая водопроводная сеть.

Развитие системы канализации.

Системы централизованной бытовой канализации проектируются во всех крупных поселениях.

В основу предлагаемых проектных решений положены следующие рекомендации:

1. Очистные сооружения принимаются заводской готовности полной глубокой биологической очистки с качеством очищенных стоков, соответствующим ПДК культурно-бытовых водоемов. Размещение очистных сооружений и, при необходимости, насосных станций перекачки должно быть произведено согласно обеспечению нормативных санитарно-защитных зон. Очистные сооружения поставляются рядом фирм, имеющихся в г. Екатеринбурге (ЕвроАзия, Уралстройинвест, Ян-Тополь Урал, Фортекс УПЕКС и т.д.). Процесс очистки стоков осуществляется при полной минерализации образующегося избыточного ила, с накоплением, обеззараживанием осадка и последующим вывозом его на с/х поля.

2. Для приема откачиваемых из выгребов жидких осадков организуются сливные пункты (2-3 шт) во всех поселениях, где рекомендовано строительство очистных сооружений.

3. Для своевременного вывоза жидких осадков из выгребов на сливные пункты предлагается создание районной службы ЖКХ и оснащение ее необходимыми машинами и механизмами.

4. По желанию владельцев домов и при наличии у них соответствующих денежных средств, возможна установка домовых мини-очистных сооружений.

Характеристика  очистных сооружений канализации

Таблица 24

| Наименование населенных пунктов | Производительность очистных сооруже- ний | Количество очистных сооружений |
| --- | --- | --- |
| Село Ницинское | 180-200 М3/сут | 1 |
| Село Бобровское д. Юрты, п.Звезда | 30-40 м3/сут | 3 |
| Всего |  | 4 |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение.

с.Ницинское. В селе имеется котельная с 2 котлами Брянск и тепловые сети протяженностью 3км.

Остальные населенные пункты (п.Звезда, д.Юрты).

Теплоснабжение населенных пунктов нецентрализованное от мини-электрокотельных и отопительных печей, работающих на дровах.

с. Бобровское.

Теплоснабжение основных общественных объектов предусмотрено от отопительных печей, работающих на дровах.

Развитие  теплоснабжения

Расчетные потребности района  в тепле на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию представлены в таблице 25 и определены в основном по удельным нормам, регламентированным нормативами  градостроительного проектирования Н Г П СО-1-2009 .

Предложения по развитию котельных  приведены  в таблице 26 Основной перспективный источник тепла – природный  газ, второй –электроэнергия. Каменный  уголь, мазут  и  дрова исключаются из обращения.

Таблица определения потребности в тепле

Таблица 25

| Наименование | Нормы вт/м2 (отопление и вентиляция) вт/чел(гор.вод) Расчетные расходы, квт (гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I оч. 2020г | Перс. -2030 г. | I очередь |  |  |  | Перспектива |  |  |  |
|  |  |  | Отопле ние | Венти- ляция | Гор. вод. | Всего | Отопле- ние | Вентиляция | Гор. вод | Всего |
| 4.Ницинское сель ское поселение | 1400 36.0 | 1500 45.10 | 293.8. 10576.8 | 23.5 846.81 | 175.2 245.29 | ________ 11668.09 (10.03) | 293.8 13250.5 | 23.5 992.59 | 175.2 261.05 | ________ 14504.02 (12.47) |
| 4.1 Ницинское территориаль ное отделение | 1197 30.94 | 1300 36.54 | 293.8 9090.17 | 23.5 727.09 | 175.2 209.72 | ________ 10026.98 (8.62) | 293.8 10735.5 | 23.5 858.69 | 175.2 227.76 | ________ 11821.90 (10.16) |
| с. Ницинское | 801 22.16 | 900 26.46 | 293.8 6510.61 | 23.5 520.76 | 175.2 140.34 | _______ 7171.71 (6.17) | 293.8 7773.95 | 23.5 621.81 | 175.2 157.68 | 8553.44 (7.35) |
| д. Юрты | 185 4.60 | 190 5.7 | 293.8 1351.48 | 23.5 108.10 | 175.2 32.41 | _______ 1491.99 (1.28) | 293.8 1674.66 | 23.5 133.95 | 175.2 33.29 | _______ 1841.90 (1.58) |
| п Звезда | 211 4.18 | 210 4.38 | 293.8 1228.08 | 23.5 98.23 | 175.2 36.97 | _______ 1363.28 (1.17) | 293.8 1286.84 | 23.5 102.93 | 175.2 36.79 | _______ 1426.56 (1.23) |
| 4.2 Бобровское территориальное отделение | 203 5.06 | 200 8.56 | 293.8 1486.63 | 23.5 118.91 | 175.2 35.57 | ________ 1641.11 (1.41) | 293.8 2514.93 | 23.5 133.9 | 175.2 33.29 | _______ 2682.12 (2.31) |
| с.Бобровское | 203 5.06 | 200 8.56 | 293.8 1486.63 | 23.5 118.91 | 175.2 35.57 | ________ 1641.11 (1.41) | 293.8 2514.93 | 23.5 133.9 | 175.2 33.29 | _______ 2682.12 (2.31) |

Таблица  развития котельных

Таблица 26

| Наименование | Потребность в тепле, г/кал/час I очередь Перспектива | Мощность сущ.котельных, г/кал/час | Дефицит потребностей тепла, г/кал/час | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Ницинское сельское поселение | 10.03 12.47 |  |  |  |
| 3.1 Ницинское территориальное отделение, в том числе с.Ницинское п.Звезда д. Юрты | 8.62 10.16 6.17 7.35 1.17 1.23 1.28 1.58 | Маломощная котельная с котлами Брянск Миниэлектрокотельные Отопительные печи Отопительные печи | 6.17 7.35 1.17 1.23 1.28 1.58 | Строительство газовой котельной Строительство газовой котельной Строительство газовой котельной |
| 3.2Бобровское территориальное отделение(с. Бобровское) | 1.41 2.31 | Отопительные печи |  | Строительство новой газовой котельной |

Газоснабжение.

В Слободо-Туринском муниципальном районе только районный центр с.Туринская Слобода обеспечен природным газом от газораспределительной станции села Байкалово.

Развитие газоснабжения

В соответствии с разработанной ОАО  «Газпром» и ОАО «Промгаз» (г.Москва ,2008 год)  Генеральной  Схемой  газоснабжения  и газофикации  Свердловской области  природный газ вовлекается в топливно-энергетический баланс области  и в том числе в Слободо-Туринский муниципальный район. Газ подается во все населенные пункты района кроме д. Малиновка, расположенной  на отдалении от других населенных пунктов.

Расчетная потребность Ницинского поселения в природном газе определена в вышеупомянутой  Схеме и представлена в 27. В потребности  населенных пунктов включены следующие потребители:

- индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжающих квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

-  отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа  на нужды отопления и вентиляции;

-  замена на модульные газовые котельные мелких угольных  котельных с низким КПД использования угля;

- перевод на газ отопительных котельных ,котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий, работающих на мазуте;

- замена  крупных электрических котельных (установленной мощностью более 10 Гкал/ч) на модульные газовые котельные и  производственные  нужды сельского  хозяйства по данным заказчика с учетом перевода на природный газ  всего стационарного   топливопотребляющего оборудования;

-использование  природного газа при модернизации ряда котельных  и ТЭС в связи с высокой величиной удельного  расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии или дефицитом электроэнергии на прилегающей  территории;

-использование газа в качестве технологического  сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Перспективная схема газораспределительной сети Ницинского поселения представлена на схеме 6.

В  состав запроектированной  системы газоснабжения  входят 20 газорегуляторных пунктов и   проектируемые  газопроводы общей протяженностью 93.7км, в том числе Ф=225мм-43.6 км; Ф=160,110мм-47км и Ф=63мм-3.1км

Таблица  определения   расхода  газа

Таблица 27

| Наименование | Численность населения |  |  |  |  | Расчетные расходы 2020 год тыс. м3/год м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное положение |  | I очередь-2020 год |  | Население |  | Котельные |  | Всего |
| 4. Ницинское сельское поселение |  | 2029 |  | 1400 -1679 |  | 2463.90 1122.36 |  | 1857.02 672.20 | 4320.92 1794.56 |
| 4.1 Ницинское территориальное отделение |  | 1689 |  | 1197-1394 |  | 2033.83 926.82 |  | 1857.02 672.20 | 3890.85 1599.0 |
| с. Ницинское |  | 1208 |  | 801-953 |  | 1404.71 640.62 |  | 1494.58 581.59 | 2899.29 1222.21 |
| д. Юрты |  | 170 |  | 185-184 |  | 295.86 132.53 |  | 72.20 18.05 | 368.07 150.58 |
| п Звезда |  | 311 |  | 211-257 |  | 333.26 153.67 |  | 290.24 72.56 | 623.51 226.23 |
| 4.2 Бобровское территориальное отделение |  | 340 |  | 203-285 |  | 430.07 195.54 |  | - | 430.07 195.54 |
| с.Бобровское |  | 340 |  | 203-285 |  | 430.07 195.54 |  | - | 430.07 195.54 |
| Итого по Слобо до-Туринскому М.Р. |  | 19107 |  | 14845 |  | 24066.46 10717.88 |  | 10742.11 3991.31 | 34808.57 14709.19 |

Электроснабжение.

Источником электроснабжения Слободо-Туринского муниципального района являются подстанции (ПС), входящие в объединенную энергосистему Свердловской области (МРСК-Урала филиала «Свердловэнерго» участка РЭС ПОТЭС) и связанные высоковольтными воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 35-110 кВ. Установленная мощность для района – 70 МВт, фактическая зимняя 8-10 МВт,  летняя – 3-5 МВт.

Развитие электроснабжения

Расчетные потребности  Слободо-Туринского  муниципального  района  в электроэнергии  на коммунально-бытовые нужды населения и объекты социального и коммунально-бытового назначения  представлены в таблице 28.

Расчетные  удельные  электрические  коммунально-бытовые нагрузки  и  расходы  электроэнергии, а также  годовое  число  использования  макси-

мума  электрической  нагрузки- 4100чел/год  приняты  по рекомендациям НГПСО1-2009.66  таблица 22 (нагрузки)  и  приложение  15.

Сводные данные по расчетным нагрузкам 2015-2030 годов  на  имеющиеся подстанции ТП 110/10 приведены в таблице 29 и позволяют говорить о достаточности  мощностей  существующих  подстанций  и возможности  сохранения сложившейся схемы электроснабжения. Рекомендуется  только развитие распределительных сетей, строительство новых и реконструкция существующих трансформаторов.

Cводные данные по обеспечению электрических нагрузок

Таблица 28

| Наименование подстанций | Имеющаяся установленная мощность МВт | Наименование фидеров и прикрепленных к ним поселений | Расчетная нагрузка, МВт I очередь Перспектива | Итого по подстан циям ,МВт I очередь Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС«Пушкарево» | 12.6 Фактическая загрузка-20% | Фидер «Майорово» Фидер «Сухановский» (Суханово иПушкарева) Фидер «Куминовский» (Куминовское и Барба- шиха) | 0.202 0.242 0.292 0.337 | 0.494 0.579 |
| ПС«Андроново» | 6.3 Фактическая загрузка-20% | Фидер Андронова-2 Фидер «Макуй» Фидер «Сладковский» (Сладковское поселение) | 0.868 1.032 | 0.868 1.032 |
| ПС «Слободо-Туринское» | 30.0 Фактическая загрузка-70% | 1 секция : фидера Больница, Аист, Электро- Котельная, Красный ЯР 2 секция : фидера Турин- ская слобода, Андронова; Храмцово с поселениями; Ницинское-1-поселки Звезда, Юрты | 3.41 4.30 0.32 0.40 0.214 0.246 | 3.944 4.946 |
| ПС « Красная слобода»в пос. Рассвет | 20.0 Фактическая загрузка-20% | 1 секция –фидер Красная слобода, включая соб- ственные поселения и поселения Голяковского отделения , а также потребители других районов; 2 секция: фидер Тимофеевский; Фидер Ницинский-2 ( Ницинское и. с. Бобровское) | 0.665+0.421 0.675+0.516 0.51 0.61 0.664 0.855 | 2.25 2.656 |
| ПС «Устье» | 6.3 Фактическая загрузка-20% | Фидер Усть-Ница с поселениями Фидер Решетниково с поселениями | 0.926 1.092 0.46 0.53 | 1.386 1.622 |
| ПС«Липчинское» | 2.5 Фактическая загрузка-20% | Фидер Липчинский Фидер Ермолино Фидер Калугино (Липчинское отделение) | 0.833 1.158 | 0.833 1.158 |
| Всего | 77.7 |  | 9.775 11.997 | 9.775 11.993 |

Таблица  определения   электропотребления

Таблица 29

| Наименование | Населения-человек Площадь жилого фонда т.м2 |  |  |  | Удельные нормы: Расчетная электро- нагрузка вт/м2 (квт/т.м2) Электропотребление На 1чел-квт-час |  | Расчетные расходы Мвт М вт/час в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |
|  | I очередь-2020 год |  | Перспектива-2030 год |  |  |  |  |  |
| 4.Ницинское сельское поселение |  | 1400 36.0 |  | 1500 45.10 |  | 24.4 усредненное | 0.878 1160.16 | 1.101 1245.45 |
| 4.1 Ницинское территориальн отделение |  | 1197 30.94 |  | 1300 36.54 |  | 24.4 усредненное | 0.755 1005.88 | 0.892 1093.45 |
| с. Ницинское |  | 801 22.16 |  | 900 26.46 |  | 24.4 950х0.9 | 0.541 684.855 | 0.646 769.50 |
| д. Юрты |  | 185 4.18 |  | 190 4.38 |  | 24.4 950х0.8 | 0.102 140.60 | 0.107 144.40 |
| п Звезда |  | 211 4.60 |  | 210 5.70 |  | 24.4 950х0.8 | 0.112 180.405 | 0.139 179.55 |
| 4.2 Бобровское территориальн отделение |  | 203 5.06 |  | 200 8.56 |  | 24.4 950х0.8 | 0.123 154.28 | 0.209 152.0 |
| с.Бобровское |  | 203 |  | 200 |  | 24.4 950х0.8 | 0.123 154.28 | 0.209 152.0 |
| Итого по Слобо до-Туринскому муниципальному району |  | 14845 |  | 15230 |  |  | 9.785 13586.16 | 11.993 13924.15 |

Связь.

Стационарная телефонная связь осуществляется  АТС на 150 номеров, расположенными в с. Ницинское.

Основной оператор мобильной связи  территории – «Мегафон». Остальные операторы связи не устойчивы. Начато внедрение мобильной связи «Мотив», уже построена станция (вышка). Определены места размещения  станций  «Utel» и «МТС»

Мероприятия по развитию связи:

- необходимо развитие АТС до обеспечения стационарным телефоном каждой семьи и организаций;

- охват 100% телевизионным вещанием на основе коллективных и индивидуальных антенн;

- развитие мобильной телефонной связи.

Глава 13. Охрана окружающей среды и санитарная очистка

Охрана окружающей среды

Размещение Слободо-Туринского района в юго-восточной части Свердловской области, на стыке лесостепных и южно-таежных ландшафтов, сравнительно высокий бонитет почв, наличие рынка сбыта обусловили сравнительно высокую сельскохозяйственную освоенность района. Реки района Тура и Ница, протекающие в верхнем течении через промышленно-развитые районы области, умеренно загрязнены.

И хотя вопрос охраны окружающей среды здесь не стоит так остро как в промышленно-развитых районах области, дальнейшая интенсификация сельского хозяйства, повышение уровня урбанизации создают повышенную нагрузку на природную среду и вызывают необходимость проведения мероприятий по охране природы.

Охрана воздушного бассейна

В целом состояние воздушного бассейна на большей части района удовлетворительное.

Локальное загрязнение воздушного бассейна имеет место на территории с. Туринская Слобода и наиболее крупных селах района, где основными источниками загрязнения атмосферы является ряд мелких котельных и животноводческих ферм.

В атмосферу поступают пыль, сталь, окись углерода, сернистый газ от котельных, работающих на твердом топливе.

Система контроля за состоянием атмосферы не организована.

Данных периодических наблюдений, на основании которых можно привести сравнительные характеристики и обобщения, не имеется.

Система намечаемых проектом мероприятий по защите воздушной среды от загрязнений над указанными территориями предусматривает:

- организацию санитарно-защитных зон и запрещение жилищного строительства в них;

- сосредоточение промышленных, производственных и коммунально-складских объектов в производственных зонах;

- пропуск транзитного потока автомобильного транспорта в обход крупных населенных пунктов.

Охрана поверхностных и подземных вод

Реки района принадлежат к бассейну реки Туры и крупного правого ее притока Ницы.

По сравнению с центральными промышленными районами области проблема охраны водных ресурсов здесь не стоит так остро, это обусловлено тем, что рассматриваемый район является слабоурбанизированной территорией.

Загрязнение происходит, с основном, за счет талых и ливневых вод. Поверхностный сток с территории населенных пунктов содержит нефтепродукты, продукты производства. Ливневые воды с полей выносят в водоприемники азот, калий, фосфор, ядохимикаты и различные биогенные вещества.

Загрязнение рек Туры и Ниццы происходит еще далеко за пределами Слободо-Туринского района. В р. Туру сбрасывают стоки предприятия Кировграда, В.Тагила, Н.Тагила, Кушвы, В. И Н.Салды, Красноуральска, В. И Н.Туры, Качканара, Верхотурья и Туринска. Загрязнение р. Ниццы происходит за счет стоков промышленных предприятий и коммунально-бытовых токов городов Невьянска, Режа, Алапаевска и Ирбита.

Сброс загрязняющих веществ в пределах Слободо-Туринского района сравнительно невелик и составляет, по данным Североуральского бассейнового управления за 1985 г. 0,84 млн. м³/год. Большая часть (0,73 млн. м³/год) этих загрязняющих веществ вывозится на поля фильтрации, в водные объекты. За 1985 г. Было сброшено 0,08 млн. м³ недостаточно очищенных стоков.

Замеров санитарного состояния р. Туры в пределах района не производилось и поэтому можно ориентироваться лишь на данные замеров и в створе ниже г. Туринска, в соответствии с которыми можно отметить, что вода реки обладает повышенной цветностью, невысокой прозрачностью, высоким содержанием взвешенных веществ, повышенной потребностью в кислороде, повышенным содержание железа, марганца, невысоким содержанием растворенного кислорода.

Загрязнение реки Ниццы во многом аналогично выше описанному, но кроме этого отмечено повышенное содержание в воде нефтепродуктов.

Гидрогеологические условия рассматриваемого района изучены слабо, так как в целом по району гидрогеологические работы не проводились.

Территория района относится к Тобольскому артезианскому бассейну с этажно расположенными водоносными слоями и комплексами, от четвертичного, развитого в долинах рек, до палеозойского, залегающего в основании артезианского бассейна.

Наибольшему загрязнению подвергнут четвертичный горизонт, имеющий прямую связь с поверхностными и поверхностного водоснабжения.

Сведения о наличии зон санитарной охраны имеются только по 11 скважинам из 48, рассмотренных в «Сводке по эксплуатационным запасам подземных вод».

Для предотвращения истощения и загрязнения водных ресурсов проектом намечается ряд мероприятий, основными из которых являются:

- усовершенствование системы водоснабжения и канализации;

- обеспечение очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на предприятиях и животноводческих комплексах;

- прекращение сброса неочищенных стоков в водоемы, строительство системы канализации в  сельских населенных пунктах (Глава 12) ;

- полная биологическая очистка сточных вод животноводческих комплексов;

- создание защитных лесополос по рекам района.

Улучшение санитарно-эпидемиологических условий

Данный подраздел ставит своей целью выявления зон распространения природно-очаговых, эпидемических и других заболеваний.

Определение мероприятий по локализации и ликвидации таких заболеваний, размещение народно-хозяйственных объектов с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Низкий уровень благоустройства, развитие сельскохозяйственных отраслей преимущественно животноводческой ориентации, природные характеристики района обуславливают его современное санитарно-гигиеническое состояние.

Значительное число животноводческих построек находятся в непосредственной близости от уреза воды в водоемах, это животноводческие фермы в д. Юрты, с. Бобровское.

Не выдерживаются санитарно-защитные зоны от животноводческих построек  до жилых районов в с.Бобровское, д.Ютры.

В поселении (по неполным данным) имеется 4 неблагоустроенных свалки, 2 сибироязвенных скотомогильника (законсервированных), 4 скотомогильника обычных, 4 кладбища. Эти объекты следует рассматривать, как участки потенциально опасные в эпидемиологическом отношении.

В соответствии с региональными биогеохимическими особенностями территория Слободо-Туринского района не отвечает нормам содержания различных микроэлементов в почве, прежде всего йода и брома, что способствует развитию такой болезни как уральский эндемический зоб.

Для данной территории характерно массовое распространение и обилие видового состава млекопитающих – потенциальных источников туляремийной инфекции, высокая плотность поселений водяной крысы и ондатры и высокая численность иксодовых клещей.

Среди природных очагов туляремии превалируют пойменно-речные очаги, характеризующиеся относительной стабилизацией эпизоотического процесса, особенно в пойме реки Туры.

Основными мерами по борьбе с туляремией на территории района является улучшение ведения сельского хозяйства, механизированная и своевременная уборка урожая, запрещающие скирдования зерновых в полях, тщательная осенняя перепашка полей, агромелиоративные мероприятия, плановая дератизация, массовая вакцинация работников сельского хозяйства и по эпидпоказаниям – остального населения. С целью профилактики клещевого энцефалита на территории района необходима стопроцентная вакцинация работников малой промышленности и массовая – остального населения, а также расчистка завалов, уничтожение подстилки, организация тропиночной сети в местах отдыха населения.

На территории района выявлены очаги описторхоза (Д.Н. Пономарев, 1974г.). очаги пойменной речной акватории Туры характеризуются интенсивной эпизоотией описторхоза среди кошек, высокой пораженностью опистерхисами рыбы и в целом невысокими показателями пораженности описторхозам населения (4-12% от числа обследованных), что объясняется невысокой численностью рыбы в этих водоемах. Удельный вес рыбы в пищевом рационе местного населения невысок.

Основными мероприятиями по борьбе с заболеваниями опистерхозом и гельминтезами являются общесанитарные и коммунальные мероприятия:

- ассенизационные мероприятия;

- вынос свалок на места, отвечающие санитарным требованиям;

- организация дегельментизации нечистот на свалках и очистных сооружениях;

- организация активного выявления инвазированных и массовая дегельментизация населения прибрежных населенных пунктов до начала навигации и по ее окончанию;

- борьба с бродячими животными;

- повышение благоустройства населенных пунктов района;

-благоустройство территории сельхозпредприятий; создание бетонированных площадок навозохранилищ, рассчитанных на годовой запас навоза; бытовые стоки от животноводческих комплексов должны отвозиться на очистные сооружения общие для населенного пункта и комплекса; при невозможности соблюдения санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных комплексов, а также при попадании в зону 5 % обеспеченности рекомендуется их вынос.

Охрана почвенно-растительного покрова

Ницинское поселение по схеме почвенно-эрозионного районирования области относится к Западно-Сибирскому почвенно-эрозионному району.

Из общей площади сельхозугодий района эрозионно-опасные земли составляют 15,09 % (12,7 тыс. га), подверженные водной эрозии – 0,09 % (0,08 тыс. га), дефляционно опасные – 2,51 % (2,12 га).

Для борьбы с эрозией почв «Генеральной схемой противоэрозионных мероприятий» (институт «Уралгипрозем» - 1983 г.) намечены следующие агрохимические и лесомелиоративные мероприятия:

- отвальная зяблевая вспашка поперек склонов (по горизонталям с почвоуглублением  - 56 га)

- посев с/х культур поперек склонов – 56 га

- механизированное снегозадержание – 160 га

- регулирование снеготаяния – 80 га

В процессе эксплуатации земли, нарушенные в результате хозяйственной деятельности подлежат рекультивации за счет средств организации, проводившей работы.

Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний.

Основными источниками шума в районе являются:

- транспортные потоки на автомобильных магистралях;

- аэропорт и взлетно-посадочные площадки;

- промышленные предприятия и производственные постройки сельхозпредприятий.

Территория поселения по шумовому загрязнению относится к одной из благоустроенных. Потоки транзитного автотранспорта через крупные населенные пункты сравнительно невелики. Основные источники шума находятся, в основном, за переделами жилых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия по борьбе с шумом:

- вынос автодорог внешнего транспорта за пределы жилых зон – устройство объездов на дорогах регионального значения;

- создание санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

-запрещение жилищного строительства на территориях с неблагоприятной шумовой обстановкой;

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду поселения происходит от следующих источников:

- электроподстанций;

- высоковольтных линий электропередач;

- промышленных установок;

- телеретранслятора.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом предлагается устройство специальных охранных зон вдоль линий электропередач.

Санитарная очистка

Санитарная очистка населенных мест – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.

Вывоз отходов Ницинского поселения осуществляется на 4 свалки ТБО, расположенные вблизи населенных пунктов ( схема 2).

Вывоз ТБО осуществляется на неспециализированной приспособленной технике (трактор с тележкой), а перегрузка ТБО из контейнеров в тележку осуществляется вручную, что не соответствует СП № 4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Сведения о парке машин и механизмов МКП «Ницинское ЖКХ»

по состоянию на 2009 г.

Таблица 30

| Машины и механизмы | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | МТЗ-82 | 2008 | 1 | 12, испр |
| Тележка |  | 2008 | 1 | 12, испр |

Свалки располагаются произвольно, без проведения изысканий и без выполнения проектной документации, и представляют собой места организованного вывоза твердых бытовых отходов – санкционированные свалки. Свалки организованы, в основном, в 1980 - 1990гг, т.е. действуют уже по 20- 30 лет. Свалки не имеют водоотводных канав, ограждений, не обнесены водоупорными валами, не оборудованы контрольно-дезинфицирующими установками. У свалок не соблюдены размеры санитарно-защитной зоны - расстояние между свалками и жилыми домами меньше 1000м.

Свалки  характеризуется следующими особенностями:

- небольшое количество  размещенных отходов,  высота складирования которых  не превышает двух метров;

- площадь большинства свалок не превышает 0,5га;

- большинство свалок эксплуатируются с нарушением технологии: не производится уплотнение отходов и  перекрытие ТБО изолирующим  материалом;

- в морфологическом составе отходов от сельских населенных пунктов практически отсутствуют пищевые отходы.

В связи с неполным охватом населения планово-регулярной системой вывоза ТБО  на территориях Ницинского  сельского поселения  наблюдается образование  стихийных свалок.

Сводные данные, характеризующие  состояние системы сбора и вывоза ТБО на территории Ницинского поселения, приведены в таблице 31,32.

Сводные данные, характеризующие  состояние системы сбора и вывоза ТБО на территории Ницинского поселения

Таблица 31

| № п/п | Наименование села, деревни | Организо-ванная система сбора и вывоза ТБО/числ-ть охвач. жителей,чел. | Кол-во конт-ых площадок/ контейнеров | Объем ТБО, поступа-ющих на свалки, м3 | Кол-во несанкциони-рованных свалок /объем вывозимых ТБО, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ницинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ницинское | +/84 | 2/7 | 2500,0 | 3/16,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Бобровское | -/- | - | 455 | 1/3,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Звезда | -/- | - | 364,0 | 1/3,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Юрты | -/- | - | 274,0 | -/- |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 3593,0 | - |  |  |  |  |  |

Твердые бытовые отходы по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу; картон; пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; кожу; резину; камни; полимерные материалы; прочие (неклассифицируемые фракции); отсев менее 15 мм.

В проекте предлагается закрытие всех существующих свалок, проведение их рекультивации и создание  нового Полигона ТБО  на расстоянии 1500м к северо-востоку от села Ницинское,  вблизи  существующей автодороги местного значения ( схема 3).

Полигон  должен быть построен на основании специально разработанного и утвержденного проекта с соблюдением санитарных и строительных норм,  в соответствии с требованиями по защите подземных и поверхностных вод, которые будут определены на основе инженерно-экологических изысканий.

Полигон должен быть запроектирован в соответствии с нормами накопления отходов, которые предусматриваются в «Генеральной схеме санитарной очистки Слободо-Туринского муниципального района»

( ООО»Сантест+», 2009г.).

Норма накопления твердых бытовых отходов  это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек  для жилищного фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, на кв.м площади в торговых

| Населенные пункты | Расположение свалки относительно населенного пункта | Год ввода в эксплу-атацию | Площадь свалки, отведен-ная/заня-тая отходам, га. | Высота складиро-вания, м | Характерис-тика места складирования | Гидрогеологическое заключение | Санитарно-эпидемиологическое заключение по отводу земельных участков под свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Ницинское | 0,3 км на С-В, 1,4км от р.Ница | 1990 | 0,50 | 2,0 | - | № 3746/08 г. Предполагаемые подземные воды на глубине несколько м, есть глины, месторождений подземных вод нет, по гидрогеологическим условиям возможно расположение полигона. | Соответствует |
| 15. Юрты | 0,2 км на С-В от моста | 1990 | 0,25 | 2,0 | на поверхности | - | Не соответствует |
| 16. Звезда | 0,31 км на С-З | 1980 | 0,30 | 2,0 | на поверхности | - | Не соответствует |
| 17. Бобровское | 0,2 км Ю-З, 0,33 км от уреза воды | 1991 | 0,35 | 2,0 | - | № 3744/08 г. Предполагаемые подземные воды на глубине 3-10м, по гидрогеологическим условиям возможно расположение полигона. | Не соответствует |

Характеристика свалок ТБО Ницинского поселения

Таблица 32

организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год). Норма накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К твердым

бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы от отопительных устройств местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

На норму накопления влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания и т.д.

Нормы накопления ТБО Ницинского поселения  представлены в таблице 33

Нормы накопления отходов Ницинского поселения

Таблицы 33

| № п/п | Населенный пункт | Объем ТБО, м3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010-2014г.г. | 2015-2019 г.г. | 2020-2024г.г. | итого за 15 лет (2010-2024 г.г.) |
| 1 | с. Ницинское | 1606,71 | 1638,25 | 1659,28 | 1659,28 | 24784,05 |
| 2 | с. Бобровское | 547,29 | 542,81 | 542,58 | 555,02 | 8202,05 |
| 3 | п. Звезда | 349,49 | 336,89 | 331,47 | 339,13 | 5037,45 |
| 4 | д. Юрты | 246,07 | 235,09 | 230,48 | 235,47 | 3505,20 |
|  | Итого | 2749,56 | 2753,04 | 2763,81 | 2788,90 | 41528,75 |
|  | Всего по МР, м3 | 28220,29 | 28629,01 | 29110,50 | 29668,96 | 437042,35 |
|  | Всего по МР, т | - | 5725,8 | 5822,1 | 5933,8 | - |

Главным условием санитарной очистки является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

- все домовладения независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих  целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной системе очистки включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтехникой в места складирования и обезвреживания.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий, и размещение их на полигоне. Больше всего этим требованиям соответствует  метод сбора и вывоза ТБО по системе несменяемых контейнеров.

Глава 14.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) – это обстановка на определенной части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могли повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в ЧС»).

ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на  территорию Ницинского сельского поселения.

На территории Свердловской области зарегистрированы проявления наиболее вероятных опасных природных явлений и процессов (СНиП 2.01.15.90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»), таких как:

- - опасные геологические процессы: землетрясения, обвалы, оползни, карст, переработка берегов;

- - опасные гидрологические явления и процессы: затопление, подтопление, половодье, паводок, сель (селевые потоки);

- - опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган, гроза, гололёд, заморозки, сильный снегопад, туман;

- - природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары.

Неблагоприятные атмосферные явления на территории рассматриваемого района характеризуются повышенной повторяемостью неблагоприятных и необычных атмосферных явлений (сильных гроз с поражением наземных объектов, сильных ливней со скоростью выпадения осадков 20 мм/ч и более, штормов со скоростью ветра 20 м/с и более, крупного или особо интенсивного града, зимних гроз, шаровых молний и т.д.) и повышенной тектонической активностью литосферы, проявляющейся в виде геодинамических явлений – землетрясений и возможных подвижек по разломам не сопровождающихся ощутимыми сейсмическими явлениями.

Критерии опасных метеорологических явлений и перечень согласован с администрацией Свердловской области, Росгидрометом и утвержден приказом по Уральскому УГМС от 30.01.2009 г. № 9.

Перечень опасных природных и метеорологических явлений, сочетание которых образует опасное явление, на территории деятельности Уральского УГМС приведён в таблице 34.

Опасные природные и метеорологические явления

Таблица 34

| Наименование опасного явления | Характеристика, критерий опасного явления |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с; |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более* |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в ливнеопасных горных районах – 30 мм) за период времени не более 12 ч* |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч* |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель* | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным ветром 15 м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильная пыльная (песчаная) буря * | Перенос пыли (песка) сильным ветром 15 м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда - диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега - диаметром не менее 35 мм; изморози - диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный туман* | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильный мороз | Минимальная температура воздуха - 35°С и ниже* |
| Аномально холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10°С и более или минимальная температура ниже -30* |
| Сильная жара | Максимальная температура воздуха +35°С и выше* |
| Аномально жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10°С и более* |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу (10000 по формуле Нестерова, 12000 по формуле Сверловой) |
| Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179) с повышением уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%* |
| Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей с повышением уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%* |

*Критерии опасного явления установлены с учетом 10%-й повторяемости величин характеристик опасных природных явлений.

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют эпицентром.

Общее сейсмическое районирование территории Ницинского сельского поселения оценивается по расчетной сейсмической интенсивности и составляет 6 балов шкалы MSK-64 степени сейсмической опасности С (1%) в течение 50 лет. Для А (10%), В (5%) – не установлена (СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»).

В результате анализа имеющихся геологических, сейсмологических и геофизических материалов инженерно-сейсмические условия на территории Ницинского сельского поселения оцениваются как благоприятные и безопасные для большей части инженерных объектов, за исключением ветхих и аварийных сооружений.

В то же время, в верхней части земной коры Среднего Урала постоянно действует малоблагоприятный в инженерно-геологическом отношении фактор, который можно назвать геодинамическим. Он вызывает несейсмичные микроподвижки блоков верхней части земной коры, которые способствуют повреждениям инженерных объектов. На Среднем Урале выделены зоны повышенной геофизической активности, представлены на рисунке 1, характеризующиеся относительно повышенной частотой повторяемости неблагоприятных атмосферных и литосферных геодинамических явлений. Также на рисунке 1 представлены:

- - участки территории рассматриваемого района, где в период с 1965 по 1995 гг. наблюдались случаи штормовых явлений со скоростью ветра более 20 м/с и повалом деревьев;

- - наиболее крупные разломы - Главный Уральский глубинный разлом и границы (флексурно-разрывные зоны) между крупными геологическими структурами Западного Урала и восточного края Восточно-Европейской платформы;

- - места сейсмической активности.

Рисунок 1. Зоны повышенной геофизической активности на Среднем Урале. Составил Гуляев А.Н. по данным «Уралгидромета», 2002 г.

Число случаев штормов со скоростью ветра более 20 м/с, с лесоповалом за период 1965–1995 гг.

менее 2     2       4         6         8       10    более 10

| 6 | – Изолинии числа случаев штормовых явлений |
| --- | --- |
|  | – Главный Уральский глубинный разлом, Челябинский разлом |
|  | – Границы (флексурно-разрывные зоны) между крупными геологическими структурами Западного Урала и восточного края Восточно-Европейской платформы |
|  | – Землетрясения силой по шкале MSK-64 в баллах на рисунке 6 6–7 – «звёздочка» большего размера; 5–6 – «звёздочка» среднего размера; 4–5 – «звёздочка» малого размера |

За последние 230 лет на Среднем Урале было отмечено несколько десятков ощутимых землетрясений. Применительно к территории рассматриваемого  Слободо-Туринского муниципального района, данные о землетрясениях отсутствуют. Анализ имеющихся данных показал, что ближайшие землетрясения, к территории Слободо-Туринского муниципального района, происходят вдоль основных разломов Уральских гор. Наиболее частые и ближайшие из них, - в районе г. Нижнего Тагила силой до 5-6 баллов.

При анализе сейсмичности территории проектирования использованы:

- - Данные наблюдений института геофизики Уральского отделения Российской Академии Наук, который более двадцати лет ведет исследования Уральской сейсмичности и геодинамики. Геофизическая обсерватория «Арти» (наблюдения с 1976 г.), станция геофизической службы РАН «Свердловск» (наблюдения с 1906 года).

- - Материалы доклада «Сейсмичность и геодинамика Среднего Урала», А.Н. Гуляев, 2007 г.

- - С.Н. Кашубин «Сейсмичность и сейсмическое районирование Уральского региона» (С.Н. Кашубин, В.С. Дружинин, А.Н. Гуляев и др., Екатеринбург, УрО РАН, 2001 г.).

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. Половодье и паводок являются основными фазами водного режима реки, которые характеризуются наибольшей водностью, высоким и длительным уровнем подъёма воды. В результате происходит затопление местности.

Основными природно-географическими условиями возникновения опасного гидрологического явления является обильное выпадение осадков в виде дождя, резкое таяние снега и льда в весенний период.

Качественная характеристика причиненного ущерба подтопленной территории, как показатель зависит:

- - от высоты подъема воды, которая для данного района может подниматься от 1.5 (летний паводок) до 9.0 метров (половодье);

- - от площади затопления населенного(х) пункта(ов);

- - от продолжительности подтопления, как правило от 5 до 20-ти суток.

Основными параметрами воздействия воды в результате затопления территории будут являться:

- - размыв грунта, подмыв насыпи автомобильных дорог, земляных насыпей, опор линий электропередачи и связи;

- - затопление местности, земельных участков, дорог, автомобильных мостов без существенного их разрушения.

По данным областного государственного учреждения «Территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области», территория Ницинского поселения периодически подвергается весеннему подтоплению и весеннему паводку. В зону подтопления в паводковый период разлива  реки  Ница попадают населенные пункты: с.Ницинское и с. Бобровское ( см. Г-6/210-66-СТП.л.3 «Схема комплексной оценки территории»)

В анализе паводковой обстановки использованы данные паспорта безопасности Слободо-Туринского муниципального района и данные по гидропостам на реке Тура (г. Туринск), на р. Ница (г. Ирбит). Уровень воды в реке Тура (г. Туринск), соответствующий опасному явлению, составляет 850 сантиметров над «0» поста (приказ по Уральскому УГМС от 30.01.2009 г. № 9). Установлен по повторяемости наивысших уровней, может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

Информация по прохождению весеннего половодья на данных гидропостах представлена в таблице 35.

Гидрологическая характеристика р. Тура, Ница

Таблица 35

| Река-пункт | Уровень выхода воды на пойму, см | Продолжительность стояния воды на пойме, дни | Наивысший уровень за период наблюдений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень, см | год |
| Тура-Туринск | 260 | До 46 | 969 | 1979 |
| Ница-Ирбит | 500 | 7 - 25 | 879 | 1979 |

Вероятность возникновения опасного природного гидрологического явления, составляет 1.2*10-3 год-1.

Индивидуальный риск для населения составляет 10.7*10-3 год-1.

Предлагается проведение берегоукрепительных работ рек Тура и Ница в местах наиболее подверженных размыву грунта. Более подробно смотри раздел Глава 8. «Инженерная подготовка территории».

Сильный ветер, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра. Это обусловлено более быстрым (по сравнению с сезонными) вариациями атмосферных параметров, в особенности атмосферного давления и температуры воздуха, обусловленные прохождением через Урал циклонов и атмосферных фронтов.

Важнейшими характеристиками ураганов и штормов, определяющими объемы возможных разрушений и потерь, являются скорость ветра, ширина зоны, охваченная ураганом и продолжительность его действия. Скорость ветра при ураганах, бурях и штормах в данном районе (Ницинского поселения) может достигать 20 и более м/с.

Ширина зоны катастрофических разрушений при ураганном ветре может изменяться от нескольких до десятков километров и более. Продолжительность действия ураганного ветра составляет до нескольких часов. Направление ветра при ураганах и бурях для рассматриваемого района (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»):

- - в холодный период года (декабрь–февраль) – западное;

- - в тёплый период года (июнь–август) – юго-западное.

Наибольшая вероятность их возникновения в июне–сентябре. Не исключены сильные ветры и в конце зимы. В результате данного стихийного бедствия могут возникать повреждения жилых домов, зданий и сооружений, обрыв линий электропередачи и связи.

Разрушения зданий при ураганном ветре и перехлёстывание проводов линий электропередачи способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

В среднем за год возможно около 5 дней с ветром до 20 м/с и выше (повторяемостью один раз в 20 лет). Для территории рассматриваемого района проектирования, число случаев штормов со скоростью ветра более 20 м/с, с лесоповалом за период 1965–1995 гг. составило 6 случаев. Данные представлены на рисунке 1.  Максимальная скорость ветра приводится по данным аналитического наблюдения АНО «Уральское Метеоагентство» (Росгидромет).

Частота природного явления шторма, составляет 2.0*10-2 год-1.

Частота наступления ЧС в результате шторма для территрии Ницинского поселения – 6.0*10-3 год-1.

Наиболее сильные снегопады отмечаются в декабре, январе, бураны и вьюги в феврале.

В зимний период из-за сильных морозов, до -50°С и более, могут быть аварии на теплотрассах, котельных и водопроводах.

Природные пожары. Наиболее вероятной зоной развития природного пожара могут являться участки леса и залежи торфа расположенные вблизи территории населённых пунктов муниципального района.

Природные пожары представляют собой опасное стихийное бедствие и имеют следующие поражающие факторы:

- - высокая температура, вызывающая возгорание всего, что окажется в районе пожара;

- - задымление больших районов, оказывающее раздражающее действие на людей и животных, а в некоторых случаях и отравление их монооксидом углерода;

- - ограничение видимости;

- - отрицательное психологическое воздействие на людей.

Анализ лесных пожаров, проведённый ГУ МЧС по Свердловской области, показывает, что они происходят ежегодно, в основном в весенне-летний период.  Частота природного явления – природного пожара составляет 1.0*10-1 год-1. Частота наступления ЧС в результате природного пожара - 1.0*10-1 год-1.

Для территории Ницинского поселения возможные лесные природные пожары не приведут к возникновению ЧС. В результате природного лесного пожара возможно задымление территории населённых пунктов.

ЧС техногенного характера на  территории Слободо-Туринского муниципального района.

Техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей среде. (ГОСТ 22.0.02.94 «Безопасность в ЧС»).

К техногенным ЧС относятся:

- - транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов; авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов; крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и в туннелях; аварии на магистральных трубопроводах;

- - пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на различных видах транспорта; жилых и общественных зданиях; подземные пожары и взрывы горючих ископаемых;

- - аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно химически опасного вещества при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с химическими боеприпасами;

- - аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на атомных электростанциях, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения и других предприятиях ядерно-топливного цикла;

- - аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ: на предприятиях промышленности и в научно-исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;

- - внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;

- - аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, линиях электропередачи, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- - аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- - аварии на очистных сооружениях сточных вод городов (районов) и промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;

- -  гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Ницинского поселения относятся: аварии на потенциально опасных объектах, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

На территории Ницинского поселения отсутствуют опасные радиационные, химические и гидротехнические объекты.

Потенциально опасные объекты на рассматриваемой территории относятся к пожаровзрывоопасным объектам. Всего на территории муниципального района в соответствии с методическими указаниями приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»  1 пожаровзрывоопасный объект - АЗС, класс опасности - 5.

На АЗС пожароопасным веществом является автомобильный бензин и дизельное топливо, которые относятся к легко воспламеняемым и горючим жидкостям (опасные вещества третьего и четвертого класса, соответственно).

Для АЗС возможны аварии, которые могут привести к возникновению ЧС. Так в результате разгерметизации резервуара произойдёт утечка топлива и образование пролива. Образующееся облако топливовоздушной смеси в 20% случаев рассеивается, в остальных случаях происходит воспламенение облака, с равной вероятностью может произойти как взрывное превращение, так и образование огненного шара (статистические данные). Образование топливовоздушной смеси на открытом пространстве возможно при испарении с поверхности пролива, а взрыв происходит при достижении определенной концентрации паров с воздухом (взрывоопасная концентрация 5-15%).

Взрыв топливовоздушной смеси в замкнутом объеме (резервуаре) возможен при достижении определенных концентрационных или температурных пределов, причем во взрыве участвует только парогазовая фаза, находящаяся в замкнутом объеме по нижнему концентрационному пределу (при концентрации паров в воздухе 74-123 г/куб. м образуются взрывчатые смеси [«Химическая энциклопедия»]).

Для составляющих, входящих в объект АЗС, представлены следующие типовые сценарий.

Наиболее опасным является сценарий, связанный с полным разрушением наибольшего резервуара с автобензином, образование смеси паров бензина с воздухом, создание взрывоопасной концентрации, взрыв и возникновение пожара на АЗС, в количестве соответствующему наибольшему по объёму резервуару.

В реализации ЧС будет участвовать весь объем опасного вещества, находящегося в наибольшем резервуаре.

Наиболее вероятным является сценарий, связанный с переливом бензобака транспортного средства с последующим возгоранием пролива топлива (автобензина) в количестве 0.11 тонны. В реализации данной ЧС будет участвовать весь объём опасного вещества.

Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития ЧС: разрушение (разгерметизация) резервуара в результате переполнения или повышения давления выше допустимого, выброс СУГ (газообразной и жидкой фазы), образование ГВС, загазованность, источник воспламенения в загазованной зоне и, как результат, неконтролируемый взрыв ГВС. В результате взрыва возможно разрушение зданий и сооружений, поражение людей взрывной ударной волной, тепловым излучением, отравление продуктами горения.

На территории Ницинского поселения предусматривается строительство межпоселковых и распределительных газовых сетей среднего давления и перевод на газ котельных.

Газовая котельная предназначена для производства тепловой энергии. Основным топливом является природный газ, который относится к веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: - нижний предел – 5; верхний предел – 15.

Для газовой котельной характерны типовые сценарии возникновения ЧС в результате аварии или нарушении технологического процесса:

- наиболее опасным является сценарий, связанный с загазованностью в топке котла и последующим взрывом природного газа в количестве 0.0105 тонн, в реализации ЧС будет участвовать весь объём опасного вещества;

- наиболее вероятным является сценарий, связанный с разгерметизацией газопровода среднего давления, выбросом природного газа в количестве 0.00095 тонны и последующим взрывом природного газа, в реализации ЧС будет участвовать весь объём опасного вещества.

Данные расчёта вероятностей и количества пострадавших при ЧС, размеры зон ЧС по наиболее опасному и наиболее вероятному сценарию, социально – экономические последствия при реализации ЧС, взрыва природного газа в котельной, представлены в таблице 36.

Для определения зон действия основных поражающих факторов использовалась «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС, книги 1, 2, МЧС России, 1994).

Социально-экономические последствия ЧС в газовой котельной

Таблица 36

| Сценарий | Вид и количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС | Возможная реализация ЧС, год-1 | Индивиду- альный риск, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, м2 | Возможное количество пострадав-ших, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее опасный | Природный газ - 0.0105 т | 3.0*10-5 | 1.44*10-8 | 8490.56 | 2 |
| Наиболее вероятный | Природный газ - 0.00946 т | 2.0*10-4 |  | 1808.64 | 1 |

В результате расчётов получаем наибольший радиус поражения:

- наиболее опасного сценария – 52 метра;

- наиболее вероятного – 24метра.

ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения населения и территорий водой, электроэнергией, газом, теплом.

По сведениям отдела ГО и ЧС администрации Слободо-Туринского муниципального района, аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения происходят ежегодно из-за изношенности теплосетей, водопровода и другого оборудования, особенно в отопительный период и носят локальный характер.

Последствия от аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания (взрыва) газа.

Анализ статистических данных о ЧС  позволяет сделать выводы о сезонности отдельных видов техногенных ЧС, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения в холодное время года, тяжелыми условиями эксплуатации технологического оборудования при больших перепадах температуры, геодинамическими процессами в грунтах при их промерзании и оттаивании. Так наибольшая вероятность возникновения аварий на коммунально-энергетических сетях прогнозируется в период с октября по апрель.

Анализ существующей инженерной инфраструктуры Слободо-Туринского муниципального района показал, что аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения не приведут к возникновению ЧС.

ЧС на объектах транспортной инфраструктуры.

На территории Ницинского поселения потенциальную опасность возникновения транспортных ЧС представляют аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Перевозка опасных грузов на территории Слободо-Туринского муниципального района осуществляется автомобильным транспортом сторонних организаций Байкаловского муниципального района и Ирбитского городского округа. В номенклатуру перевозимых опасных грузов входят:

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (автомобильные бензины, дизельное топливо);

- СУГ в автоцистернах и в баллонах.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию при перевозке их автомобильным транспортом составляют 1.2*10-6 1/транспорт км, что относится к приемлемому риску. Возможные ЧС при перевозке опасных грузов на территории Слободо-Туринского муниципального района не прогнозируются.

ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95 «Биолого-социальные ЧС. Термины и определения») – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

К источникам биолого-социальных ЧС относятся:

- массовые инфекционные и другие заболевания людей и домашних животных;

- массовые поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

Источник биолого-социальной ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95) – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная ЧС.

Социальные ЧС связаны с процессами и явлениями в социальной среде.

К основным источникам социальных ЧС относятся: войны, локальные и региональные конфликты, голод, диверсии, террористические акты, масштабные забастовки, сложная криминогенная обстановка.

Влияние социальных условий более значимо. Под социальными условиями понимается все многообразие условий жизни: плотность населения;  жилищные условия;  санитарно-коммунальное благоустройство;

- материальное благосостояние;  условия труда; культурный уровень людей;

- миграционные процессы;  состояние здравоохранения.

В масштабах небольшого по территории и населению Ницинского поселения возникновение ЧС биолого-социального характера не прогнозируется. Это обуславливается влиянием природных и социальных условий.

К природным условиям относят: климат, ландшафт, животный и растительный мир, наличие природных очагов инфекционных заболеваний, стихийные бедствия. В тоже время наличие на территории Ницинского поселения несанкционированных мест захоронения домашних животных может являться источником возникновения ЧС биологического характера.

Для территории Ницинского поселения возможными источниками возникновения и распространения заболеваний является бешенство диких (от них и домашних) животных и африканская чума свиней. На территории Свердловской области очаги природного бешенства регистрируются ежегодно по многим муниципальным образованиям. ЧС, вызванные вирусом бешенства, происходят в среднем 1 раз в 30 лет. Во время весенней миграции диких водоплавающих перелетных птиц возможен разнос патогенных вирусов гриппа Н5 на территории Свердловской области, что может привести к вспышке гриппа птиц среди домашних птиц.

Вероятность возникновения ЧС, которые вызваны вирусом бешенства, составляет 3.8*10-4 год-1.

Индивидуальный риск для населения села составляет 4.0*10-8 год-1, что на 2 порядка ниже приемлемого риска.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на территории Ницинского поселения возложено на Государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области отряд противопожарной службы № 12.

Пожарные депо находятся в с. Туринская Слобода, с. Усть-Ница, с. Пушкарёво, д. Решетниково, д. Жирякова. В с.Куминовское на время паводка организовано дежурство 1 машины от пожарной части с.Пушкарёво. В настоящее время фактическое количество  пожарных депо – 5, что составляет 80% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам.

Территориальные границы района выезда пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований Слободо-Туринского района приведены  ниже:

ПЧ 12/3  с. Туринская Слобода (3 машины)

Район выезда – с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское.

Подрайон выезда – д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское, с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ 12/3  д. Жирякова (1 машина)

Район выезда  -  д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Макуй, д.Томилова, с.Сладковское, с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ  12/3  д. Решетникова (1 машина)

Район выезда  -  д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

ПЧ  12/3  с. Пушкарёво (1 машина)

Район выезда  -  с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка,  с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ  12/3  с. Усть-Ницинское (1 машина)

Район выезда  -  с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

На территории Ницинского поселения для обеспечения времени прибытия пожарного расчёта к месту вызова  менее 20 минут, что соответствует требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 76, п. 1), проектом предлагается:  дополнительно разместить пожарную часть в с.Ницинское.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Слободо-Туринского муниципального района должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения и пожарные части (депо), радиус действия которых должен обеспечивать время прибытия первого подразделения к месту вызова менее 20 минут (ст. 76, п. 1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Сведения по источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Слободо-Туринского муниципального района представлены в таблице 37.

Источники противопожарного водоснабжения

Таблица  37

| Наименование населенного пункта | Источники противопожарного водоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ницинское сельское поселение |  |  |
| с. Ницинское | Река Ница, пожарные водоемы (50 куб.м. и 10 куб.м.) |  |
| с. Бобровское | Пруд, пожарный водоём (15 куб.м.), река Бобровка | Нет подъезда |
| д. Юрты | Река Ница | Нет подъезда |
| п. Звезда | Пожарный водоём (25 куб.м.) |  |

Для организованного забора воды из естественных водоёмов на их берегах должны быть оборудованы специальные подъезды и пирсы. При необходимости проведены дноуглубительные работы и установлены специальные колодцы.

Для выполнения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- - оборудовать подъезды и пирсы с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями;

- - подготавливать водоемы к зимнему периоду эксплуатации;

- - содержать подъездные пути к водоемам в зимний период, назначить ответственных лиц за своевременное поддержание прорубей на естественных водоемах в зимний период;

- - строительство пожарных водоемов, где отсутствуют пожарные водоемы (в том числе водоисточники удалены на расстояние более 500 метров).

Все населённые пункты сельского поселения связаны с административным центром, с. Ницинское автодорогами с твёрдым покрытием.

Выводы:

- Территория Ницинского поселения по категории опасных природных явлений оценивается как умеренно опасная. По категории оценки сложности природных условий оценивается как средней сложности (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»).

- Возможные ЧС природного и техногенного характера на территории Ницинского поселения не окажут существенного влияния на население и территорию. Отсутствует зона возможных сильных разрушений зданий и сооружений, а также зона возможного опасного радиационного и химического заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

Глава 15.Изменение границ населенных пунктов и других

категорий  земель

В соответствии с предложениями генерального плана  по развитию функционально-планировочной структуры необходимо изменение категорий землепользования, в первую очередь касающееся изменения границ населенных пунктов.

Территория села Ницинское увеличивается с 124,4 га до 167,7 га, т.е. на 43,3 га.  Присоединяются три  участка: 1 уч.-13,8га; 2уч.- 1,8га; 3 уч. – 27,7га.     Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 43,3 га ( Приложение 1)

Территория д.Юрты увеличивается с 27,7 га до 35,4 га, т.е. на 7,7 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 7,7 га ( Приложение 2)

Территория с. Бобровское увеличивается с 119,7 до 120,8, т.е. на 1,7 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов -  1,7га  ( Приложение 3)

В связи с изменениями границ населенных пунктов требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов- 52,7 га.

В связи с уточнением границ территорий предназначенных для производственных и коммунальных объектов требуется перевод 52,2 га земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в соответствии с прилагаемым перечнем – таблица 38.

По мере реализации предложений по развитию транспорта потребуется перевод земель различных категорий в земли транспорта в размере – 14 га.

Таблица 38

| № по экспликации | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га |
| 1.1 | Кладбище | 3,0 |
| 1.2 | ООО»Агрофирма Ницинская» Молочно-товарная ферма | 7.7 |
| 1.3 | ООО»Агрофирма Ницинская» Гараж | 1.5 |
| 1.4 | АЗС | 1.1 |
| 1.5 | ООО»Агрофирма Ницинская» Склад | 2.15 |
| 2.2 | ООО «Агрофирма Ницинская» Конный двор | 0.7 |
| 2.3 | Склады | 2.5 |
| 2.4 | Молочно-товарная ферма | 10.6 |
| 2.11 | ООО «Агрофирма Ницинская» Столярный цех,пилорама,газовый цех | 4.1 |
| 2.12 | Склад ГСМ | 0.4 |
| 2.13 | ООО «Агрофирма Ницинская» Зернокомплекс | 1.2 |
| 2.14 | Кладбище | 3,0 |
| 2.16 | Скотомогильник | 0.25 |
| 2.17 | Полигон ТБО | 5,0 |
| 3.1 | ООО «Агрофирма Ницинская» Молочно-товарная ферма | 0.55 |
| 3.2 | ООО «Агрофирма Ницинская» Гараж | 0.07 |
| 3.3 | Кладбище | 6,0 |
| 4.2 | Кладбище | 2.4 |
|  | Итого вне границ населенных пунктов | 52,2 |

Таблица  39

| № п/п | Функциональные зоны | Современное состояние, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 352 | 404 |
|  | С. Ницинское | 124 | 168 |
|  | П. Звезда | 81 | 81 |
|  | Д.Юрты | 29 | 35 |
|  | С.Бобровское | 118 | 120 |
| 2 | Земли лесного фонда | 524 | 524 |
| 3 | Зона акваторий | 244 | 244 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 31545 | 31470 |
|  | пашни и луга | 12864 | 12789 |
|  | лесные территории | 18681 | 18681 |
| 5 | Производственная зона | 43 | 52 |
| 6 | Зона транспорта | 103 | 117 |
| 7 | Земли запаса |  |  |
|  | Итого территория поселения: | 32811 | 32811 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Особо охраняемые природные территории | 680 | 680 |

Примечание: в таблицах приводятся округленные цифровые данные.

Глава 16. Перечень объектов капитального строительства

местного значения

Таблица 40

| Наименование объекта | Расположение | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного назначения |  |  |
| Магазины | с. Ницинское | 54 м2 торг. пл. |
| Кафе, столовая | с. Ницинское | 28 пос.м. |
|  | п. Звезда | 6 пос.м. |
|  | д. Юрты | 6 пос.м. |
|  | с. Бобровсое | 6 пос.м. |
| Бани | с. Ницинское | 10 помывочных мест |
| Здание спортивного центра | с. Ницинское | 45 мест – 0,2 га |
| Плоскостные спортивные сооружения | с. Ницинское | 1462 м² - 0,2 га |
| Плоскостные спортивные сооружения | В каждом населенном пункте | 0,1 - 0,5 га |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | п. Звезда, с Ницинское, с. Бобровское | 6,2 км |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | п. Звезда - д. Томилова | 5,5 км |
| Объекты инженерной инфраструктуры и коммунального назначения |  |  |
| Полигон ТБО | с. Ницинское | 1,5 га |
| Очистные сооружения | с. Ницинское | 180-200 м³/сут 0,05 га |
|  | п. Звезда, д. Юрты, с. Бобровское | 30-40 м³/сут 0,05 га |
| ГРП | с. Бобровское, д. Юрты |  |
| Газопровод | с. Ницинское – д. Юрты с. Ницинское – с. Бобровсое | 10,0 км |

Наиболее важные мероприятия генерального плана, касающиеся населенных пунктов  приведены в таблице.

Таблица 41

| с. Ницинское |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 43,3 га; - включить участки индивидуальной усадебной застройки с северной и западной стороны населенного пункта; - включить в границы населенного пункта территорию склада с северной стороны; - включить в границы населенного пункта территории сельскохозяйственных предприятий с западной стороны. |
| 2. | Жилая застройка | - размещение зоны индивидуальной жилой застройки на расчетный срок - 9,4 га, из них на первую очередь – 1,1 га |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина; - строительство бани по ул. Первомайская - размещение предприятия КБО по ул. Советская; - размещение отделения сберегательного банка. |
| 4. | Рекреация | - благоустройство и озеленение главных автодорог, общественных и спортивных зон. |
| 5. | Промышленные территории | - расширение территории молочно-товарной фермы на 5,8 га; - территории в зоне существующих производственных объектов могут рассматриваться как резервные для объектов производственного назначения |
| 6. | Транспорт | - строительство дороги регионального значения в обход села с восточной стороны - реконструкция поселковой транспортно-дорожной сети |
| 7. | Инженерия | - размещение очистных сооружений бытовой канализации за границей населенного пункта с восточной стороны; - газификация села, размещение газорегуляторного пункта. |
| 8. | Территории спец. Назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО; - устройство полигона ТБО на северо-востоке в 2 км от села. |
| П. Звезда |  |  |
| 1. | Границы | - без изменений |
| 2. | Жилая застройка | - выделение территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 12,6 га за расчетный срок. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение предприятия общественного питания по ул.Советская; - размещение предприятия КБО по ул. Советская. |
| 4. | Рекреация | - создание поселкового озеленения в общественных зонах |
| 5. | Промышленные территории | - выделение резерва для сельскохозяйственного предприятия площадью 6,3 га |
| 6. | Транспорт | - строительство дороги регионального значения в обход села с южной стороны - реконструкция поселковой транспортно-дорожной сети |
| 7. | Инженерия | - строительство очистных сооружений бытовой канализации |
| 8. | Территории спец. Назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО. |
| Д. Юрты |  |  |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 7,7 га |
| 2. | Жилая застройка | - выделение зоны индивидуального жилищного строительства на расчетный срок - 5,7га, из них на первую очередь – 1,6 га - выделение территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 1,7 га в северо-восточной части деревни; |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение предприятия общественного питания по ул. Советская; - размещение предприятия КБО по ул. Советская. - выделение территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,15 га в центральной части деревни |
| 4. | Рекреация | - создание поселкового озеленения в общественных зонах |
| 5. | Промышленные территории | - территории в зоне существующих производственных объектов могут рассматриваться как резервные для объектов производственного назначения |
| 6. | Транспорт | - реконструкция поселковой транспортно-дорожной сети |
| 7. | Инженерия | - строительство очистных сооружения бытовой канализации за границей населенного пункта с южной стороны; - газификация села, размещение газорегуляторного пункта. |
| 8. | Территории спец. Назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО. |
| С. Бобровское |  |  |
| 1. | Границы | - увеличить территорию села на 1,7 га, включив в границы территорию МОУ «Бобровская начальная школа – детский сад» |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 21,7 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 3,4 га. - выделение территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 7,0 га в южной части населенного пункта. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение предприятия общественного питания; - размещение предприятия КБО. - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,4 га в центральной части деревни. |
| 4. | Рекреация | - создание поселкового озеленения в общественных зонах |
| 5. | Промышленные территории | - территории в зоне существующих производственных объектов могут рассматриваться как резервные для объектов производственного назначения |
| 6. | Транспорт | - строительство дороги регионального значения в обход села с восточной стороны - реконструкция поселковой транспортно-дорожной сети |
| 7. | Инженерия | - размещение очистных сооружений бытовой канализации за границей населенного пункта с северо-восточной стороны; - газификация села, размещение газорегуляторного пункта. |
| 8. | Территории спец. Назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО. |

17. Технико-экономические показатели

- Таблица 42

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.20011 | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Территория | га | 32811 |  |  | 32811 |
|  | Категории земель, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 352 |  |  | 404 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 31511 |  |  | 31489 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 180 |  |  | 180 |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 524 |  |  | 524 |
| 1.5 | земли водного фонда | га | 244 |  |  | 244 |
| 1.6 | земли запаса | га | - |  |  | - |
| 1.8 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 352 |  |  | 404 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 117,7 |  |  | 156,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | среднеэтажная застройка | -"- | 1,1 |  |  | 1,4 |
|  | индивидуальная жилая застройка | -"- | 116,6 |  |  | 154,5 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 6,17 |  |  | 9,6 |
|  | - производственно-коммунальных зон | -"- | 2,85 |  |  | 15,3 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | -"- | 33,3 |  |  | 44,2 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 183,13 |  |  | 170,45 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 1,3 |  |  | - |
|  | - зон специального назначения | -"- | 1,95 |  |  | 1,95 |
|  | - прочие территории | -"- | 5,6 |  |  | 5,6 |
| 1.9 | Из общей площади земель округа - территории резерва для развития поселения -жилые зоны -общественно- деловые зоны -производственно - коммунальные зоны | -"- | - - - |  |  | 12,6 0,4 12,8 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения КГО | тыс.чел. | 1,7 | 1,71 |  | 1,82 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  | 2,03 | 1,4 |  | 1,5 |
|  | - убыль | -"- |  | - |  | - |
|  | - прирост | -"- |  | 0,01 |  | 0,12 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс.чел./% |  |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- |  |  |  |  |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. |  |  |  |  |
| 2.5 | Число населенных пунктов | единиц | 4 | 4 |  | 4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | - городских населенных пунктов | единиц | - |  |  | - |
| 2.5.2 | - сельских населенных пунктов | единиц | 4 |  |  | 4 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади | 35,2 | 35,86 |  | 44,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности, в смешанных и общественной формах собственности | тыс. кв.м общей площади, % к общему объему жил.фонда | 1,6 | Прогнозов по изменению соотношения объемов жилого фонда по видам собственности не имеется. |  |  |
|  | - частной собственности |  | 33,6 |  |  |  |
| 3.2 | Из общего количества жилищного фонда: |  |  |  |  |  |
|  | - секционных 2-3 этажных домах | -"- | 1,86 | 1,86 |  | 1,86 |
|  | - индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 33,34 | 34,0 |  | 43,0 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 65% | -"- | 0,5 | - |  | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. кв.м % к общему объему ж. фонда |  | 1,6 |  | 1,6 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 33,36 | 33,36 |  | 33,36 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м | - | 2,4 |  | 11,5 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс. кв.м общей площади, % к общему объему нового строительства |  |  |  |  |
|  | - секционная 2-3 этажная застройка |  | 1,86 | - |  | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 33,34 | 2,4 |  | 11,5 |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищ- ного фонда |  |  |  |  |
|  | - водопроводом |  | 26 | 100 |  | 100 |
|  | - канализацией |  | 26 | 100 |  | 100 |
|  | - централизованным теплом |  | 14 | 100 |  | 100 |
|  | - централизованной горячей водой |  | 22 | 0* |  | 0* |
|  | - газом |  | 29 | 100 |  | 100 |
| 3.9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м / чел. | 21 | 26 |  | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/1000 чел. | мест | 88 | - |  | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 195 | - |  | - |
| 4.3 | Общая врачебная практика | посещений в смену | 21 | - |  | - |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт - всего/1000 чел. | объект | 3 | - |  | - |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли (магазины) - всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 849 | 26 |  | 54 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания - всего/1000 чел. | место | - | 43 |  | 46 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | рабоч. место | - | 6 |  | 7 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства (досуговый центр, дворец и дом культуры ) - всего/1000 чел. | место | 530 | - |  | - |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | место | - | 42 |  | 45 |
| 4.10 | Спортивные залы - всего/1000 чел. | м2 площади пола | - | 294 |  | 315 |
|  | Бани | помывоч.место | - | 10 |  | 10 |
| 4.11 | Пожарное депо | едениц | - | 1 |  | 1 |
| 4.12 | Кладбища - всего | га | 8,0 | 14,4 |  | 14,4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Плотность транспортной сети | км/ кв.км |  |  |  |  |
|  | - автомобильной | -"- |  |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего: в том числе: | км | 92,7 | 104,7 |  | 104,7 |
|  | - регионального значения основные | -"- | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 |
|  | - регионального значения прочие | -"- | 37,2 | 43,4 |  | 43,4 |
|  | -местного значения | -"- | 47,0 | 52,8 |  | 52,8 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | единиц |  |  |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление на хоз-питьевые нужды | тыс.м3/сут |  | 0,234 |  | 0,277 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/сут |  | 0,234 |  | 0,277 |
|  | -в том числе водозаборов подземных вод |  |  | 0,234 |  | 0,277 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут.на чел |  | 167 |  | 185 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | - |  | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  | 0,234 |  | 0,277 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Теплопотребление жилой застройки | Гкал/год |  | 13540,5 |  | 16834,5 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 10,03 |  | 12,47 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребная электрическая мощность | МВт |  | 0,878 |  | 1,101 |
| 6.2.3 | Источники покрытия проектируемых электронагрузок – существующие подстанции |  |  |  |  |  |
|  | - Красная Слобода, Слободо-Туринская | МВт |  | до 50 |  | до 50 |
|  | Годовая электрическая нагрузка | МВт/год |  | 1160,16 |  | 1245,45 |
| 6.2.4 | Протяженность сетей всего | км | 7 |  |  |  |
|  | В том числе: | км |  |  |  |  |
|  | -линий электропередач среднего напряжения (6-35 кВ) | тыс. км |  |  |  |  |
|  | -линий электропередач высокого напряжения (110-220 кВ) | тыс. км | 7 |  |  |  |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (500 кВ) |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 86 |  | 82 |
| 6.3.2 | Потребность в газоснабжении на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/час |  | 1,795 1,122 |  | 1,9745 1,232 |
|  | Потребность в газоснабжении на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год |  | 4320,92 2463,90 |  | 4753,01 2710,29 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей всего | км |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км | 5,6 |  |  | 10,0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 8,0 | 14,4 | 14,4 |  |
|  |  | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Общий объем образующихся ТБО | т/год |  |  |  |  |
| 8.5 | Полигоны ТБО | площадь га/ едениц | 1,8/4 | 1,5/1 | 1,5/1 |  |

* обеспечение горячей водой через водонагреватели

*